MSDS

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Glicosam fagyálló hűtőfolyadék ALU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó: Cím: Telefon/Fax: E-mail cím: Honlap: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Samato Kft. 7960 Sellye Malom utca 1. +36 73 480687, samato@axelero.hu http://www.samato.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forgalmazó: Cím: Telefon: Fax: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Tel.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 1 3030939 06 80 20 11 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Összetétel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS szám |  | EINCS: |  |  | EU veszély jel | R- mondatok |  |  |
|  | Monoetilénglikol >30% Szinonima: Etilén-glikol, HOCH2CH2OH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107-21-1 |  | 203-473-3 |  |  | Xn | 22 |  |  |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  | Xn ÁRTALMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 22 |  | Lenyelve ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve öntudatzavarok léphetnek fel, , a központi idegrendszer és a vesék károsodását okozhatja. A szemet enyhén irritálhatja, ami átmeneti égő érzéssel, vörösödéssel, homályos-vörös látással járhat. Az írisz és a szövetek begyulladását okozhatja. Aeroszol formájában vakságot okozhat. Enyhe bőrirritációt okozhat, ami átmeneti égő érzéssel, vörösödéssel és/vagy duzzanattal járhat. Fennáll a bőrreszorpció veszélye. Magas hőmérsékleten keletkező gőzök vagy termékpermet, köd belégzése enyhe égő érzést válthat ki a légutakban. A gőz narkotizáló hatású lehet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános: |  |  |  |  |  |  |  |  | A sérültet azonnal el kell távolítani a veszélyeztetett övezetből, majd friss levegőn kényelmes helyzetbe kell hozni, le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meglazítani. A sérültet ne engedjük lehűlni, be kell takarni. Légzésének kimaradása esetén légzéstámogatást és lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Orvost kell a baleset helyszínére hívni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  |  |  |  |  | A bőrre került anyagot szappannal, vízzel azonnal mossuk le. Panasz esetén (bőrvörösödés, duzzanat, fájdalom, hólyagok) forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  |  |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 10-15 percen át kell öblíteni, és szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  |  |  |  | A szájat azonnal öblítsük ki. Itassunk sok vizet a sérülttel. Hánytatni tilos! Spontán hányáskor a fejet előre kell dönteni a csípő magassága alá, hogy elkerüljük a folyadék tüdőbe jutását (aspirációját). Hívjunk orvost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  |  |  |  | Belélegzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. A légzés leállásakor végezzünk mesterséges lélegeztetést. Akadozó légzésnél adjunk oxigént. Hívjunk orvost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Besorolás: |  |  |  |  |  |  | III. fokozat „C” osztály [MSZ-9790, 35/1996(XII. 29.) BM rendelet] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok |  |  |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  | Por, alkoholálló hab, víz, széndioxid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Különleges veszélyek: |  |  |  |  |  |  |  | Égés során veszélyes gázok és gőzök keletkezhetnek (szén-dioxid, szén-monoxid, egyéb szerves vegyületek) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  | Frisslevegős légzőkészülék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, melegvízzel, szappannal meg kell mosakodni. Ne viseljünk gyűrűt, órát vagy hasonló holmit, amelyek visszatarthatják az anyagot. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Közterületre való kiömlés, ill. élővízbe jutás esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minden gyújtóforrás eltávolítandó. Zárt térben a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A kiömlött és gáttal körülvett terméket fel kell szivattyúzni, ill. folyadékmegkötő anyaggal (homok, föld, őrölt mészkőpor, vermikulit, egyéb nem éghető adszorbens) szedjük fel. A felszedett terméket gyűjtsük megfelelően feliratozott tároló edényben, újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából. Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett terület nagymennyiségű vízzel történő mosással takarítandó fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A tárolás körülményei feleljenek meg a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek. Eredeti, jól zárt tároló edényben, hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó. A tárolás galvanizált/horganyzott tartályban nem javasolt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megfelelő szellőztetés biztosítandó. Nyílt lángtól, gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. Kerülni kell a készítmény bőrrel és szemmel való érintkezését, a gőzök belélegzését. A vegyi anyagokra vonatkozó általános előírások betartandók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Határértékek: |  |  | Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: [25/2005. (IX.30.) EüM- SzCsM e.r.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etilén-glikol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁK-érték |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 mg/m3 |  |  | b: bőrön át is felszívódik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CK-érték |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 mg/m3 |  |  | i: ingerlő anyag |  |  |  |  |
|  | Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Légzőkészülék nem szükséges a normál felhasználás során. Ha fennáll a gőz-, köd, aeroszolképződés veszélye, ill. az expozíciós határérték túllépésének veszélye, megfelelő légzésvédő használandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Áthatolhatatlan védőkesztyű. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vegyszerálló védőszemüveg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | védőruha (overál), védőcipő, védőcsizma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A védőeszközöknek meg kell felelni az EEC (CE) szabványoknak. Karbantartása, tárolása megfelelő legyen. A védőfelszerelés helyes használatára a munkásokat be kell tanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rózsaszín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jellegzetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 - 1,135 g/cm3 (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Habtérfogat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Habstabilitás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 5 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oldható (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság alkoholban: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | keverhető (20oC-on ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - 9 (20oC-on 25%-os vizes oldatban) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között stabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes reakciók: |  |  |  |  |  | Éghető, lobbanáspontja viszonylag magas. Könnyen elegyedik vízzel. Erős savakkal keverve magas hőmérséklet és nyomásnövekedés következik be. Nem korroziv. Közönséges körülmények között stabil. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, ha erős oxidálószerekkel (perklorátok, nitrátok) érintkezik. Erős savakkal (pl. óleum, klór-szulfonsav), foszfor-pentoxiddal és erős bázisokkal (pl.nátrium-hidroxid) hevesen reagál. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HoDL, oral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 g/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RoDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,84 g/kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VoDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,61 g/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MsDL, egér, bőrön át halálos dózis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 g/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A vízi organizmusokra mérgező: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50/96 h |  |  |  |  |  |  | 1000...100 mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Daphnia magnára LC0 |  |  |  |  |  |  | 2500 mg/l. |  |  |  |  |  |
|  | A mérgező határkoncentráció: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pseudomas putidára |  |  |  |  |  |  | 10000 mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scenedesmus quadricaudára |  |  |  |  |  |  | 10000 mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Egysejtűekre (Entosiphon sulcatum) |  |  |  |  |  |  | 10000 mg/l |  |  |  |  |  |
|  | Jászkeszegteszt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC0 |  |  |  |  |  |  | 10000 mg/l |  |  |  |  |  |
|  | Vízminőség-veszélyességi Osztálya: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxicitási értékszáma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Halakra |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baktériumokra |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emlősökre |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 98/2001. 06. 15. Korm. Rendelet szerint. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Közúti |  |  | RID/ADR: szerint nem veszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légi |  |  | ICAO/IATA: szerint nem veszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xn ÁRTALMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  |  | # R 22 |  |  |  |  |  |  |  | Lenyelve ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  |  | S 1/2 |  |  |  |  |  |  |  | Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Címkézés 648/2004/EK szerint: |  |  |  |  | A címkét magyarul, jól olvashatóan és letörölhetetlen módon kell a csomagoláson megjeleníteni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tartalmazza az áru nevét, fantázianevét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A funkció szerinti elnevezést |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azon jogi személy nevét, teljes címét és (munkanapokon rendelkezésre álló) telefonszámát, amely az Európai Unió területén belül a piacra helyezésért felelős. Ez lehet a gyártó, vagy valamelyik forgalmazó az EU-n belül. A név előtt nem kötelező egyéb jelölés megadása (pl. gyártja, forgalmazza, stb.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-n kívüli országokból történő import esetén a származási helyet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Töltő tömeget/térfogatot SI mértékegységben (szám + mértékegység betűjele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az ℮ betű használata nem kötelező, de ha felkerül a címkére, a vonatkozó szabvány betartása kötelező |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A használati útmutatót és szükség szerint a különleges óvintézkedéseket, a termék jellegétől függően, értelemszerűen, esetleg piktogramokkal jelölve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) EszCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig a Samato által megszerzett, a fenti termék egészségre, biztonságra, környezetre, kezelésre, felhasználásra és ártalmatlanításra vonatkozó ismeretein alapulnak . A vevőnek meg kell győződnie arról ( akár teszteléssel ), hogy megfelel-e az alkalmazási feltételeknek. Ennek megfelelően a Samato nem felel ezen termék használatából vagy más információból eredő kárért és sérülésért, kivéve, ha ezekről a vásárlási feltételekben megállapodás történt. A Samato által kibocsátott műszaki információkat a vevőnek meg kell ismerni. Felhívjuk a vevők figyelmét arra, hogy vannak olyan alkalmazások, melyek a Samato, vagy egy harmadik személy (cég) szabadalmi joga által védett. Nem szabad az ebben foglaltakat úgy tekinteni, mintha azokra a védett felhasználásokra felhatalmazást adtak volna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Készítette: 	Sághi Péter

Samato Kft.