BIZTONSÁGI ADATLAP

A 91/155 EEC a 93/155 és az EGK93/112, valamint a 44/2000 EüM. szerint készült  Kibocsátás dátuma: 2009. 03. 31.

## 1			A termék neve, gyártója, forgalmazója:

# Terméknév:    		SPECIÁLIS MOTOROLAJ kerti kisgépekhez 10W30, SZINTETIKUS motorolaj

Gyártó:		 	REDOIL Italia S.p.A.

Via Nazionale delle Puglie Km 48.5

80030 San Vitaliano (NA)

Telefon	   : 081.5198693

Fax	   : 081.5198323

Forgalmazó:		KRARUSZ KFT

8200 VESZPRÉM, Házgyári út 21.

Tel/fax:88/ 420 260

Sürgősségi információ:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )

Tel.: (36) 80/201-199; (36) 1/476-6464

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

## 2			A termék összetétele:

Kémiai jellege:

Oxidácó- és korróziógátló, detergens-diszpergens hatású, és más javító adalékokat tartalmazó szintetikus olaj, valamint előhigító komponens keveréke.

### 3			Veszélyesség szerinti besorolás:

Munakaegészségügyi veszélyek:

Normál használat mellett nincs.

Környezeti veszélyek:

Normál használat mellett nincs

Biztonságtechnikai veszélyek:

Tűzveszélyesség III. fokozat.

### 4			Elsősegélynyújtás:

Belégzés:

Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Panasz esetén hívjunk orvost.

Bőr:

A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén a sérült forduljon

orvoshoz.

Szem:

A szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percig. A sérült forduljon orvoshoz.

Lenyelés:

Lenyeléskor itassunk vizet vagy tejet a sérülttel, ne hánytassuk és vigyük orvoshoz.

### 5			Tűzveszélyesség:

Tűzveszélyesség:

III. fokozat.Sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol tartandó.

Alkalmas oltóanyag:

Hab, szén-dioxid, poroltó

Nem alkalmazható oltóanyag:

Víz

Veszélyes bomlástermék:

Tökéletlen égés esetén szén-monoxid,  különböző szénhidrogének és korom keletkezhetnek.

##### Speciális tűzoltó védőfelszerelés: -

### 6			Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi óvintézkedés:

Személyes védőfelszerelés:

Belégzés elleni védelem:	légzőkészülék  nem szükséges

Kéz védelme:			olajálló kesztyű

### Szemvédelem:			védőszemüveg nem szükséges

Bőrvédelem:			védőruházat

Egyéb speciális:		-

Környezetvédelmi óvintézkedés:

Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.

Tisztítási eljárás / felvétel:

Elfolyt terméket homokkal, földdel vagy más adszorbenssel kell felitatni. A felitatott anyagot

veszélyes hulladékként kell kezelni.

### 7			Kezelés és tárolás:

Kezelés:

A kenőanyagok használatával kapcsolatos általános intézkedéseket be kell tartani. Különleges

kezelést nem igényel.

Tárolás:

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni.

Tárolási hőmérséklet max. 50°C.

### 8			Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Műszaki intézkedés:

Nem szükséges

Határértékek:

Munkahelyi légtérben az olajköd koncentráció nem haladhatja meg az 5 mg/m3 értéket.

Személyes védőfelszerelés:

Belégzés elleni védelem:		légzőkészülék  nem szükséges

Kéz védelme:			olajálló kesztyű

### Szemvédelem:			védőszemüveg nem szükséges

Bőrvédelem:			védőruházat

Egyéb speciális:			-

Általános / higienés védelmi intézkedés:

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgőz és olajköd tartós belégzését.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett,

átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

### 9			Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:						folyékony

Szín ASTM D-1500:					barnás sárga

Szag:							jellemző, nem kellemetlen olaj szagú

Viszkozitás 100°C-onASTM D-445:                                 11,5 cst

Sűrűség 15 °C-on ASTM D-1298:			0.865 g/cm3

Viszkozitási index ASTM D-2270: 			150

Lobbanáspont ASTM D-92:				220 °C

Folyáspont ASTM D-97:				- 36 °C

### 10			Stabilitás és reakcióképesség:

Kerülendő körülmények:

közvetlen hő és gyújtóforrás

Kerülendő anyagok:

erélyes oxidáló anyagok

Veszélyes bomlástermékek:

Tökéletlen égés esetén  szén-monoxid, különböző szénhidrogének és

korom keletkezhetnek.

Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék.

Megjegyzés:

-

### 11			Toxicológiai adatpk:

Akut toxicitás:

Orális (OECD 401):                LD50 ( patkány) > 2000 (komponensek alapján)

Dermális (OECD 402):           LD50 (nyúl)       > 2000 (komponensek alapján)

Irritáló hatás, bőr szenzibilizáció:

Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységől függően esetleg irritációt válthat ki. (Lásd. védőfelszerelés)

Egyéb adatok: mutagén és rákkeltő hatás nem ismert.

### 12			Ökotoxicitás:

Ökotoxicitás:

nem állnak rendelkezésre adatok

Nehézfémtartalom:

nem tartalmaz

PCB, PCT  és klórozott CH:

nem tartalmaz

Hatása a környezetre:

az anyag a környezetre veszélyes lehet

### 13			Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Termékhulladék:

A termékhulladék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI.15.)  Korm. rendeletben valamint a 16/2001 (VII.18) Környezetvédelmi Min. rendeletben ill. az EU valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. Hulladék azonosító szám:	V-54102.Veszélyességi osztály:	II.

A hulladékká vált terméket, fáradtolajat a vevő/felhasználó kérésére a forgalmazó átveszi, ill. szakmai tanácsot ad a hulladék megfelelő ártalmatlanítására.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet előírásait betartva.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a  203/2001. (X.6.) kor.rendeletnek, közcsatornába kerülés esetén a 204/2001. korm. rendeletnek kell megfelelnie.

### 14			A szállításra vonatkozó előírások:

Szárazföldi szállítás:

Közúti	ADR:		nem tartozik a hatálya alá

Vasúti	RID:		nem tartozik a hatálya alá

Vízi szállítás:

Folyami	ADN:		nem tartozik a hatálya alá

Tengeri	IMDG:		nem tartozik a hatálya alá

Légi szállítás:

ICAO / IATA:		nem tartozik a hatálya alá

### 15			Szabályozási információk:

Veszélyszimbólum az  EU (67/548 és 88/379/EEC) veszélyes anyagokra

és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei szerint:

nem szükséges

Karcinogenitás jelölése az  EU (67/548)  veszélyesanyag irányelv szerint:

nem szükséges

Veszélyszimbólum a magyar veszélyesanyag rendelet szerint:

nem szükséges

R-mondat:

R52: Ártalmas a vízi szervezetekre

S-mondat:

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S26: Ha szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni

S56: Az anyagot és edényt veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

### 16			Egyéb információk:

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

REDOIL Italia S.p.A. tel: 081.5198693; fax: 081.5198323

KRARUSZ KFT, 8200 VESZPRÉM, Házgyári út 21. 88/ 420 260

Veszprém, 2009. március