1.      A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1    Termékazonosító

A  termék  neve:  Moje Auto gyanta- és kátrányoldó (Resin and Tar Remover)

Termékkód: 19-108

1.2    A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás: gyanta- és kátrányoldó

Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

1.3    A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó adatai:                                                     Forgalmazó adatai:

NANOCHEM Sp. Z o.o.                                   SILVER-GLUE Bt.

Ul. Schonów 3                                                   1121 Budapest, Normafa u. 6.

41-200 Sosnowiec                                             Tel: 06 20 320-4863

Tel.: 00 (032) 317 3430                                     Fax: 06 33 441-410

Fax: 00 (032) 317 3432                                     E-mail: info@silverglue.hu

Biztonsági adatlapért felelős: SILVER-GLUE Bt.

1121 Budapest, Normafa u. 6. Tel: 06 20 320-4863

Fax: 06 33 441-410

E-mail: info@silverglue.hu

1.4    Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám (munkanapokon 08-17 h (CET)): 06 20 320-4863

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: 06 1 476-6464,  vagy 06 80 201-199

2.      A veszély meghatározása

2.1    A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint

Egészség:          Xi (irritatív)

Megjegyzés      Szembe, illetve bőrre  kerülve érzékeny személyeknél irritációt okozhat

Biztonság (fizikai és kémiai tulajdonságok alapján):

F+               (fokozottan tűzveszélyes)

R 12                  Fokozottan tűzveszélyes

Megjegyzés:      A készülékben túlnyomás uralkodik.

Környezet:                                       Nem veszélyjel köteles.

2.2    Címkézési elemek

Veszélyszimbólum és jel:   :                                       Xi                                      F+

irritatív                 fokozottan tűzveszélyes

Veszélyes összetevő(k): 		Izobután

Izopropil alkohol

A címkén külön feltüntetendő: [1/2010. (I. 8.) NFGM rend.]

„A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!”

„Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!”

| R-mondat: | R41 | Súlyos szemkárosodást okozhat. |
| --- | --- | --- |
|  | R66 | Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. |
|  | R67 | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |
| S-mondat: | S2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
|  | S16 | Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. |
|  | S23 | A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. |
|  | S24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |
|  | S46 | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. |
|  | S51 | Csak jól szellőztetett helyen használható. |

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM

rend.]: lásd 14. fejezetben

Mosószertörvény [648/2004/EK] szerint (a gyártói biztonsági adatlap alapján):

nemionos felületaktív anyag 5 % alatt

2.3      Egyéb veszélyek

Nincs adat

3.      Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai jelleg:     Felületaktív anyagok, aminszármazékok és nátrium-hidroxid keveréke

Összetevők / veszélyes komponensek:

| Megnevezés | EINECS szám | CAS szám | Veszély- jel | Kockázati mondat | Koncentráció tömeg % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izobután | 200-857-2 | 75-28-5 | F+ | R 12 | < 40 |
| Izopropil-alkohol | 200-661-7 | 67-63-0 | F, Xi | R 11, R 36, R 67 | < 10 |
| 2-(2-Butoxietoxi)etanol | 203-961-6 | 112-34-5 | Xi | R 36 | 13 |
| Nátrium-alkil(C10-C16)- etoxi-szulfátok | 500-223-8 | 68585-34-2 | Xi | R 38, R 41 | 5 |
| Dodecilbenzolszulfonsav -nátriumsó | 246-680-4 | 25155-30-0 | Xn, Xi | R 22, R 36/38 | 4 |

Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.

4.      Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1    Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános:     Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő  sérült esetén a szájon át történő

folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

Belégzés:    Vigyük friss levegőre a sérültet. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől. Légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk orvost, ha lehetséges szakképzett személy azonnal adjon oxigént a sérültnek.

Bőr:              A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Az elszennyeződött ruházatot vegyük le. Ha égési sérülés alakul ki, ne használjunk szappant. Ne alkalmazzunk semlegesítő anyagot. Tegyünk steril gézt a sebre és hívjunk orvost.

Szem:        A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan folyóvízzel. Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést kb. 15 percig, a szemhéjak széthúzása mellett. Azonnal forduljunk orvoshoz.

Lenyelés:      Ne hánytassunk, ne adjunk semmit inni, ne adjunk semlegesítő anyagot.

Azonnal hívjunk orvost.

4.2    A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés:     irritáció, tüsszögés, orrfolyás, köhögés.

Bőr:              nehezen gyógyuló égési sérülés, súlyos bőrelváltozás.

Szem:           Égési  sérülés, szemvörösség, erős fájdalom, a szaruhártya és a kötőhártya

súlyos sérülése, irreverzibilis károsodás, vagy a látóképesség teljes elvesztése.

Lenyelés:   Irritációt, égést okozhat a szájban, a torokban, a gyomorban. Tünetek: erős fájdalom, hányás, hasmenés. A tünetek az expozíció után néhány nappal is jelentkezhetnek.

4.3    A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat.

5.      Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]: Tűzveszélyességi osztály: „Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes”, „A” Tűzveszélyességi fokozat: I.

5.1       Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

Kisebb tőz esetén Szén-dioxid vagy por (ABC vagy BC) Nagy tőz esetén alkoholálló hab, vízpermet

Nem alkalmazható oltóanyag (biztonsági okokból): Teljes vízsugár.

5.2       A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermék:

Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, vízgőz, különböző  szénhidrogének, korom keletkezhetnek.

5.3       Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben önhordós légzőkészülék. Nagy tűz esetén az oltás biztonságos helyről történjen.

Egyéb útmutatás:

A gőzök nehezebbek a levegőnél, a talaj vagy padozat felett gyűlhetnek össze, ill. terjedhetnek tova, és gyújtóforrás hatására visszalobbanhatnak. Csatornába való kiömléskor tűz- és robbanásveszély állhat elő.

A szomszédos konténerek a veszélyeztetett területről eltávolítandók. Ha ez nem lehetséges, a tűz hatásának kitett tartályok vízpermettel hűtendők.

A zárt tartályok melegítés hatására felhasadhatnak. Robbanásveszélyes gáz-levegő keverék keletkezhet.

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz és égési maradék az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

6.     Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1    Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani Illetéktelen személyek eltávolítandók.

6.2    Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kiömlés esetén élővízbe,  talajba, csatornába, pincékbe jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Nagy mennyiség kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3    A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell az érintkezést a kiömlött anyaggal.

A kiömlött terméket gyűjtsük össze újrahasznosításra, vagy ártalmatlanítás céljából itassuk fel nem éghető folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld, általános folyadékmegkötő anyag) és helyezzük légmentesen lezárt tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő (lásd 13. fejezetet).

6.4    Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőfelszerelések: lásd a 8. fejezetet. Hulladékkezelés: lásd a 13. fejezetet.

7.      Kezelés és tárolás

7.1    A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A vegyi anyagokra vonatkozó előírások betartandók. Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.

Kerülni kell az anyagnak illetve oldatának bőrrel  és szemmel való érintkezését, a gőz/pára belégzését.

A készítmény használata közben enni, inni és dohányozni tilos.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.

A használati utasítás betartandó.

Kezelési hőmérséklet: nincs adat

7.2    A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A vegyi anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be.

Megfelelően szellőztetett térben, hűvös, száraz helyen tárolandó.

Az eredeti korrózióálló csomagolásban, gyermekektől elzárva kell tárolni.

A tárolótartály anyagának alkalmas: HDPE vagy más korrózióálló csomagolás.

Nem szabad együtt tárolni a következő anyagokkal: savak, alkoholok, erős oxidálószerek

Nem szabad együtt tárolni zárt helységben cinkkel, alumíniummal és ezek ötvözeteivel, különösen a por alakúakkal.

Nem szabad együtt tárolni ammónium sókkal és más olyan vegyületekkel, amelyek nátrium-hidroxiddal reagálva ártalmas gőzt/gázt fejlesztenek.

Tárolási hőmérséklet: 15-30oC

7.3    Meghatározott végfelhasználás:

gyanta- és kátrányoldó spray

8.        Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés (általános vagy helyi elszívás).

8.1      Ellenőrzési paraméterek

| Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.] Izopropil-alkohol | ÁK-érték | 500 ml/m3 | b, i, II, 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| (CAS: 67-63-0) | CK-érték | 2.000 mg/m3 |  |

| Németországi határérték (TRGS 900): Izobután: | MAK-érték: | 1.000 ml/m3 | AGW |
| --- | --- | --- | --- |
| (CAS: 75-28-5) |  | 2.400 mg/m3 |  |

2-(2-Butoxietoxi)etanol                ÁK-érték         67,5   ml/m3          EU2 (CAS: 112-34-5)                          CK-érték        101,2   mg/m3

8.2      Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem:    Megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges.

Rövid ideig tartó magas koncentráció esetén por és szerves gőzök elleni szűrőbetéttel ellátott légzésvédő („P2” ill. „A” típusú szűrő) (MSZ EN 141). Veszélyes levegő-gáz elegy kialakulása esetén a környezeti levegőtől független légzőkészülék szükséges.

Kéz védelme:                    Védőkesztyű, oldószer- és lúgálló (MSZ EN 374).

Megjegyzés: Megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem a gyártótól is. A kesztyű permeációs ideje, áttörési tényezője, áttörési ideje, tartóssága gyártótól függően változhat, ezért a kiválasztott kesztyűt az adott alkalmazásra tesztelni kell.

Szemvédelem:                  Védőszemüveg, arcvédő (MSZ EN 166). Bőrvédelem:                      Védőruházat.

Környezeti expozíció-ellenőrzések: Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9.        Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1      Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot:                                                   aeroszol (hajtógáz nélküli folyadék:

folyékony, homogén szuszpenzió) Szín:                                                                   színtelen

Szag:                                                                  jellegzetes

Állapotváltozás:

Olvadáspont:                                                      nincs adat

Forráspont:                                                         nincs adat

További jellemzők:

Lobbanáspont:                                                   13oC (hajtógáz nélküli folyadék) Gyulladási hőmérséklet:                                     nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet:                                 nincs adat Gőznyomás:                                                        Nincs adat Párolgási tényező:                                              Nincs adat Illékonyság:                                                        Nincs adat Deformációs nyomás:                                        Nincs adat

Robbanási tulajdonságok:                                  A termék nem robbanásveszélyes, de használata során robbanásveszélyes levegő-gáz elegy alakulhat ki

Robbanási koncentráció határok alsó/felső

(Izobután):                                                         1,2 tf% / 9,5 tf% (irodalmi adat)

Bomlási hőmérséklet:                                         Nincs adat Oxidálási tulajdonságok:                                   Nincs adat Gőzsűrűség (levegő=1):                                     Nincs adat

Sűrűség:                                                             1 g/cm3 (hajtógáz nélküli folyadék)

Oldhatóság vízben:                                            Nem oldódik

Oldhatóság egyéb oldószerekben:                     Oldódik  a  fontosabb  szerves  oldó- szerekben

Oktanol/víz megoszlási együttható Log Pow:   nem áll rendelkezésre adat pH-érték:                                                            7-7,5

Viszkozitás 20 oC-on                                         Nincs adat

9.2      Egyéb információk

Nincs adat

| 10. | Stabilitás és reakciókészség |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Reakciókészség | Nem ismertek. |
| 10.2 | Kémiai stabilitás | Rendeltetésszerű használat, előírásszerű tárolás esetén |
|  |  | stabil. |
| 10.3 | A veszélyes reakciók lehetősége | Nincs adat |
| 10.4 | Kerülendő körülmények: | 50°C feletti hőmérséklet, hőforrás, közvetlen napsütés, |
|  |  | gyújtóforrás, érintkezés forró felülettel vagy izzó |
|  |  | anyaggal, gyújtóforrás, elektrosztatikus feltöltődés |
|  |  | Felmelegítés hatására felhasadhat a tartály, mivel a zárt |
|  |  | edényzetben megnő a belső nyomás. |
| 10.5 | Nem összeférhető anyagok: | Oxidáló anyagok, erős szervetlen savak, alkáli lúgok. |
| 10.6 | Veszélyes bomlástermékek: | Nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. |
|  |  | fejezetet. |

11.   Toxikológiai adatok

11.1  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:                              A termékre nem áll rendelkezésre adat.

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

Orális LD50 (patkány):        5660 mg/kg (irodalmi adat)

Dermális LD50 (nyúl):         2700 mg/kg (irodalmi adat)

Nátrium-alkil(C10-C16)-etoxi-szulfátok:

Orális LD50 (patkány):        2000 mg/kg

Dermális LD50 (nyúl):         Nincs adat

Dodecilbenzolszulfonsav-nátriumsó:

Orális LD50 (patkány):        500-1000 mg/kg

Dermális LD50:                    Nincs adat

Inhalációs LC50:                  Nincs adat

Akut hatás – irritáció:

Bőrrel való érintkezés:                  irritáló (komponensek alapján) Megjegyzés        Égési sérülést okozhat.

Szemmel való érintkezés:             irritáló (komponensek alapján) Megjegyzés:          Irreverzibilis szemkárosodást okozhat.

Belégzés:                                       nem irritatív (komponensek alapján)

Megjegyzés:                        	   A gőzök irritálóak, tüsszögést, orrfolyást, köhögést okozhatnak.

Lenyelés:                                       Irritáló hatású a szájban, a torokban és a gyomorban.

Szenzibilizáló hatás:                     nem szenzibilizáló (komponensek alapján)

Ismételt dózisú toxicitás:              nincs adat

Egyéb adatok, specifikus hatások:

Rákkeltő hatás:  nem ismert, ill. nem rákkeltő (komponensek alapján)

Mutagén hatás:  nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapján)

Reprodukciót károsító hatás:   nem ismert, ill. nem reprodukció károsító (komponensek alapján)

12.   Ökológiai információk

12.1  Toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensekre:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

Halak (Lepomis macrocirus)            EC50                       > 1.300 mg/l/96 óra

Aktivált iszap baktérium toxicitás

(Pseudomonas putida):                     EC50                       > 1.170 mg/l/18 óra

Daphnia toxicitás:                                                    > 3.200 mg/l/24 óra

Dodecilbenzolszulfonsav-nátriumsó:

Haltoxicitás:	LC50	670 mg/l

Rákok:	LC50	6,6 mg/l

Protozoák:	LC50	2.350 mg/l

Megjegyzés:                                      Kerülni kell  az  anyag felszíni vízbe, víztározóba,

csatornába kerülését.

12.2  Perzisztencia és lebonthatóság

Biolebonthatóság:                             kb. 80 % (komponensek alapján)

12.3  Bioakkumulációs képesség:                   Nem áll rendelkezésre adat.

12.4  Mobilitás

Mobilitás talajban:                                 Nincs adat.

12.5  A PBT- és a vPvB-értékelés

eredményei                                             Nem áll rendelkezésre adat.

12.6  Egyéb káros hatások

AOX:                                            Nem tartalmaz halogénezett szénhidrogént.

Hatása a környezetre:                   Kismértékben veszélyes az élővizekre

13.      Ártalmatlanítási szempontok

13.1    Hulladékkezelési módszerek

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító szám: EWC kód: 16 05 04*

Nyomásálló  tartályokban  tárolt,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó  gázok  (ideértve  a halonokat is).

EWC kód: 14 06 03*

Egyéb oldószerek és oldószer keverékek

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU

előírásait betartva kell kezelni. EWC kód: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok, vagy

EWC kód: 15 01 11*

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat.

Megjegyzés: a hajtógázt teljesen ki kell engedni, csak ezután szabad hulladékgyűjtőnek átadni.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: beolvasztás

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

14.      Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.] Közúti / Vasúti                  ADR / RID besorolás:

14.1    UN-szám:                                                           1950

14.2    Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

AEROSZOLOK, gyúlékony

14.3    Szállítási veszélyességi osztályok:                    2

Osztályozási kód:                                          5F

Bárcák:                                                          2.1

Korlátozott és engedményes mennyiség:      LQ2

Szállítási kategória                                        2 (D)

Veszélyt jelző számok:                                 23

14.4    Csomagolási csoport                                          -

14.5    Környezeti veszélyek                                         Nincs adat

14.6    A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Vízi szállítás: Nincs adat

Folyami/Tengeri           ADN/ IMDG besorolás:

Osztály:                                                         2.1/-

EmS-szám:                                                    F-D S-U

Tenger szennyező:                                         Nem

UN-szám:                                                      1950

Megnevezés:                                                 AEROSOLS, flammable

Légi szállítás:                    ICAO / IATA:

Osztály:                                                         2.1

UN-szám:                                                      1950

Megnevezés:                                                 Aerosols, flammable

15.      Szabályozással kapcsolatos információk

15.1    Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 453/2010/EK rendelettel) előírásainak megfelelően készült.

15.2    Kémiai biztonsági értékelés

A termére nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés

16.      Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Az eredeti (gyártói) biztonsági adatlap

A magyar és az EU veszélyesanyag-lista

Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:

R 11          Tőzveszélyes

R 12          Fokozottan tőzveszélyes

R 22             Lenyelve ártalmas

R 36             Szemizgató hatású

R 36/38        Szem- és bőrizgató hatású

R 38             Bőrizgató hatású

R 41             Súlyos szemkárosodást okozhat

R 67          Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak