BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto MOTO STARTER hidegindító spray

Változat: H1		Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte		Honosítás kelte: 2009.10.05.

(gyártói) 2007.12.10. / 2009.10.05.

1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása

A termék kódja: KTM 19-553

A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél:

motorindító

Gyártó adatai: 					Forgalmazó adatai:

NANOCHEM Sp.z o.o.				SILVER-GLUE Bt.

ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiecz			1121 Budapest, Normafa út 6.

Tel: 00 32 317 34 30					Tel: 06 20 320 48 63

Fax: 06 33 441 410

Biztonsági adatlapért felelős:

SILVER-GLUE Bt.

1121 Budapest, Normafa út 6.

Tel: 06 20 320 48 63

E-mail: info@silverglue.hu

Sürgősségi telefonszám (díjmentesen hívható szám): 06 80 20 11 99 (ETTSZ, Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

2. Veszélyesség szerinti besorolás

A terméket a 67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvben meghatározott osztályozási szabályok alapján,

soroltuk be.

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Fokozottan tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Információ az emberre vonatkozó veszélyekről:

Túlérzékenységet okozó anyagot (Naftát) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Hosszabb vagy  ismételt

bőrrel történő érintkezésekor Dermatitis (bőrgyulladás) keletkezhet, az oldószerek zsírtalanító hatása által.

Lásd még, 11. és 15. fejezetekben.

Információ a környezetre vonatkozó veszélyekről:

Lásd még, 12. fejezetben.

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Vegyi jellemzés:  Hatóanyag és oldószerkeverék.

Hajtógáz:     Propán-bután gázkeverék.

Kémiai megnevezés:  CAS–szám:  	EINECS-szám:  	Tartalom:  	Szimbólum:  	R-mondatok:

Propán-bután 	 	74-98-6/106-97-8    			50 - 60 %  	F+  		12

Diethyléter  		60-29-7    	200-467-2  		20 - 40 %  	F+, Xn 	12, 19, 22, 66, 67

Nafta könnyű 		64742-49-0  	265-151-9 		10 - 20 % 	Xi, F, N 	11, 38, 51/53, 65, 67

Az R mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

Belégzés: Gondoskodjunk friss levegőről és nyugalomról. Fokozott illetve hosszabb terhelés esetén, narkotizáló (kábító) hatású lehet. Eszméletvesztés esetén, ha szükséges mesterséges lélegeztetésben részesítjük,  majd stabil oldalfekvésbe helyezzük. Azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg neki az edényzet címkéjét.

Bőr: A szennyezett ruhadarabokat távolítsuk el. A terméket ne hagyjuk megszáradni, (töröljük le) majd a bőrt szappannal és bő vízzel mossuk le. A bőrt krémezzük be.

Szem: Hívjunk orvost. Az esetleges kontaktlencsét eltávolítjuk, majd a szemet 15 percig bő folyóvíz alatt, nyitott szemhéjaknál alaposan öblítsük ki.

Lenyelés: A hányást ne erőltessük, ne indítsuk meg. Azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg neki az edényzet címkéjét. Semmi esetre sem itassuk a beteggel tejet, olajt.

5. Tűzveszélyesség / tűzvédelmi, oltási intézkedések

Alkalmazható oltóanyag: CO2 (széndioxid), haboltó, száraz oltóanyag vagy vízpermet. Nagyobb tüzeket alkoholálló habbal oltsuk el. Tűz esetén a sértetlen palackokat a tűz területéről azonnal el kell távolítani és vízsugárral hűteni kell, tekintettel a robbanásveszélyre.

Vigyázat! Repedésveszély fennállhat még.

Alkalmatlan oltóanyagok: Teljes vízsugár.

Tűz esetén a készítményből keletkező gázok, égéstermékek:

Szénmonoxid (CO), Nitrogénoxidok (NOx), Mérgező„Piroliz” és egyéb mérges

gázok.

Tűzoltók különleges védőfelszerelése:

Teljes védelem.

6. Óvintézkedések baleset, véletlenszerű környezetbe kerülés esetén

Személyre vonatkozó intézkedések: Személyi védőfelszerelést kell alkalmazni. A tűzveszélyes és káros anyagok eltávolítása, megfelelő szellőzés  és  légutak védelmének biztosítása. Gőzök/ por/ aeroszol behatása esetén, használjon légzésvédő készüléket. Bőrrel való érintkezés és a szembekerülés megakadályozása. Lásd még, 5. és 8.3 fejezetekben.

Környezetvédelmi intézkedések: Nem juthat csatornahálózatba, élővízbe, talajvízbe és ivóvízbe. Amennyiben mégis odajutna, a közelben tartózkodókat riasszuk és haladéktalanul értesítsük az illetékes hatóságokat. A nem ép edényzeteket ki kell válogatni és a 13. fejezet szerint, a törvényi előírások betartása mellett, meg kell semmisíteni.

Tisztítási módszerek: A terméket, abszorbens anyaggal fel kell itatni. (pl.: homok, kovaföld, fűrészpor, univerzális megkötők, sav- lúgkötők) A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A szennyezett anyagot, a 13.  fejezet  szerint  a  törvényi  előírások betartása mellett, meg kell semmisíteni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Csak jól szellőztetett helyen használjuk. Légzés védelme elégtelen szellőztetés setén kötelező. Lásd még,  8.3 fejezetben. Használat közben tilos bármilyen tűzforrás használata (pl.: dohányzás), mivel gőzei a levegővel robbanóképes elegyet alkothatnak. Használat után, a flakon kupakját szorosan zárjuk vissza.

Tárolás: Tűzforrástól távol tartandó! Tilos napfénynek, sugárzó hő hatásnak és 50 °C feletti hőmérsékletnek kitenni! A flakont lezárva, száraz- hűvös, jól szellőző helyen tartsuk. Nem tárolható együtt erős savakkal, lúgokkal és oxidációs anyagokkal. Az elektrosztatikus feltöltődés lehetőségét kerülni kell. Személyautó zárt csomagterében nem szállítható.

Különleges felhasználások: ---

8. Az expozíció ellenőrzése / egyedi védelem

Expozíciós határértékek

A készítmény az alábbi olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

Magyarországi határértékek:

Megnevezés, CAS-szám  		ÁK –érték*, (mg/m³) 	CK-érték** (mg/m³)

n-Bután         106-97-8  			2350  				9400

Dietiléter   	60-29-7    			308  				616

*  ÁK-érték = megengedett átlagos koncentráció érték.

**CK-érték =     megengedett csúcskoncentráció érték.

Németországi határértékek:

Megnevezés, CAS-szám  		AGW -érték, ppm

Propán-bután   74-98-6/106-97-8		1000

Diethyléter       60-29-7			400

Nafta könnyű   64742-49-0			200

Az expozíció ellenőrzése:

Az expozíciós határértékeket, biológiai mutatókat és a foglalkozási expozíció ellenőrzésére vonatkozó szabályozást, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 2 számú melléklete: Nem tartalmazza.

A foglalkozási expozíció ellenőrzése: Az egyes expozíciók fennállása esetén a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet előírásainak figyelembe vételével kell a védőeszközöket meghatározni és biztosítani a munkavállalók részére.

Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről, mely általános szellőztetéssel vagy légelszívással történhet. Amennyiben a szellőztetés nem elegendő a koncentráció ÁK-, CK-, MAK,- AGW- érték alatt tartásához, megfelelő légzésvédő használata szükséges.

- Belélegzés elleni védelem: Rövid idejű vagy csekély terheléskor, elszívó ventillátor vagy kombinált légzésszűrő eszköz, (A-P2) fokozott illetve hosszabb terhelés esetén, belső levegőtől független légzésvédő eszközt használjunk. Ajánlott szűrő: AX-P2

- Kéz védelme: Védőkesztyű használata kötelező.

Kesztyű alapanyaga  		Erőssége  		Áttörési idő

Nitrilkaucsuk  			0,35 mm  		120 perc

Fluorkaucsuk  			0,4 mm  		360 perc

A munkavédelmi kesztyűt az elöregedés első jelére ki kell cserélni.

- Szemvédelem: Szorosan záródó, oldalról is védő szemüveg használata ajánlott. (EN 166)

- Bőrvédelem: Hosszú ujjú overall munkaruha (EN……) és munkacipő (EN20345) használata, kötelező.

- Munkahigiénia: Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól tartsuk távol. Munka után és a szünetekben vízzel és szappannal mossunk kezet. Munka közben ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk.

A környezeti expozíció ellenőrzése: Nincs adat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános információk*

Szállításkori halmazállapot: 	Aeroszol

Szín:					színtelen

Szag: 					Jellegzetes, észteres

pH érték:				Nincs adat

Az egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó fontos információk:

Forráspont:				Nincs adat

Gyulladási hőmérséklet: 		 > 200 °C

Lobbanáspont:			Nincs adat

Robbanási határ: 	 Alsó: 0,6 Vol %  	Felső:    9,0 Vol %

Oxidáló tulajdonságok:  		Nem

Gőznyomás:  		20 °C:   3,5 bar  	50 °C:    7,0 bar

Relatív sűrűség (20 °C): 		0,61 gr/cm ³

Oldhatóság (20 °C):  		Vízben kis részben oldódik

Viszkozitás: 				 Nincs adat

Gőzsűrűség: 				Nincs adat

Párolgási sebesség: 			Nincs adat

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő körülmények: szakszerű használat és tárolás esetén nincs. Ld. még 7. fejezetben.

Kerülendő anyagok: erős savakkal, lúgokkal, valamint erős oxidálószerekkel nem érintkezhet.

Veszélyes bomlástermékek: tűzben mérgező gázok keletkezhetnek. Ld. még 5. fejezetben.

11. Toxikológiai adatok:

Rendeltetésszerű használat esetén toxikus hatás nem ismert.

Akut toxicitás, azonnal fellépő hatások:

LD/LC50:

Belélegzés: nincs adat

Lenyelés: nincs adat

Bőr: nincs adat

Szem: nincs adat

Késleltetett, valamint krónikus hatások:

Szenzibilizáló hatás:  Kategória: II.  Bőrizgató hatású.  Ismételt  expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Rákkeltő hatás: Nem ismeretes, de hosszabb időn át közvetlen belélegezve egészségkárosodást okozhat.

Mutagén hatás: nincs adat.

Teratogén hatás:  DFG 2005:„D” A termék tárolása és használata közelében, terhes nő nem tartózkodhat!

Narkotizáló hatás:  A koncentrált gőzök,  illetve az anyag orális úton történő szervezetbe jutása esetén következhet be.

12. Ökológiai információk

Ökotoxicitás:    heveny mérgezés értékelési számai

Emlősök ellen    nincs adat

Halak ellen  nincs adat

Baktériumok ellen  nincs adat

Szennyvíztisztítókra gyakorolt hatás:

A receptura szerint nem tartalmaz: PCCD, PCDF, PCB,  AOX.

Vízveszély osztály:  1 (Németországi vízminőség veszélyességi osztály, önbesorolás) Vízre gyengén szennyező hatású. Halak, planktonok, vízi organizmusok részére jelentősebb mennyiségben lehet csak káros hatással. Nem juthat élővizekbe és szennyvizekbe.

Mobilitás: nincs adat. Fizikai- kémiai tulajdonságokra vonatkozóan, lásd 9. fejezet.

Perzisztencia és lebomlási képesség: nincs adat

Bioakkumulációs képesség: nincs adat

PBT-értékelés eredményei: nincs adat

Egyéb káros hatások: ---

13. Ártalmatlanítási szempontok

Általános információ:A veszélyes hulladékkal kapcsolatos kódok a  2001/118/EK, 2001/119/EK, 2001/573/EK rendelet  szerint adhatóak. Végzésének feltételeit, a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet szerint kell végezni.

Anyag / a készítmény / és a maradékra vonatkozó, hulladékfeldolgozási (EAK, EWC) kulcs:

16 05 04   Veszélyes anyagot tartalmazó hajtógázas palack.

Szennyezett csomagolóanyagra vagy edényzetre vonatkozó, hulladékfeldolgozási (EAK, EWC) kulcs:

15 01 10  Olyan csomagolások, amelyek veszélyes anyagok maradványait

tartalmazzák vagy veszélyes anyaggal lettek beszennyezve.

Csak a teljesen kiürített és tisztított csomagok bocsáthatók újrafelhasználásra.

14. Szállításra vonatkozó információk:

Közúti, ADR:

Megjelölés:    1950 Gyúlékony aeroszol 2 tétel, 5F ADR

UN - szám:    1950

Osztály:   2

Besorolási kód:   5 F

Csomagolási csoport:  II.

Korlátozott mennyiség: LQ2

Vasúti, RID:

Megjelölés:    1950 Gyúlékony aeroszol 2 tétel, 5F RID

UN - szám:    1950

Osztály:   2

Besorolási kód:   5 F

Csomagolási csoport:  II.

Korlátozott mennyiség: LQ2

Tengeri, IMDC:

Megjelölés:    1950 Gyúlékony aeroszol 2

UN- szám:     1950

Osztály:    2.1

Csomagolási csoport:  II.

EmS- szám:     F-D, S-U

Tengeri káros anyag:  Igen

Légi, ICAO/ IATA:

Megjelölés:    Propán-bután tartalmú gyúlékony aeroszol

UN - szám:    1950

Osztály:   2.1

15. Szabályozással kapcsolatos információk

A veszélyességi besorolás és címkézés az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete, az Európai Közösség veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei (67/548/EGK, 88/379/EGK, 1999/45/EK – hatályos változataik), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet (hatályos változata) szerint:

Veszélyes anyag koncentráció:  	Propán-bután

Dietiléter

Nafta könnyű

Szerves oldószer tartalom:    	-

Veszélyességi szimbólumok:

Környezetre veszélyes,  Fokozottan tűzveszélyes,   Irritatív

Veszélyességet jelölő mondatok:

R12:   Fokozottan tűzveszélyes.

R19:   Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

R38:   Bőrizgató hatású.

R51/53:Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R66:  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R67:   Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Biztonságra utaló mondatok:

S1:  Elzárva tartandó.

S2:  Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S9:   Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.

S23: A keletkező gázt/ füstöt/ gőzt/ permetet nem szabad belélegezni.

S29/56:Csatornába engedni nem szabad, az anyagot/ edényzetét, veszélyes hulladékgyűjtőbe kell vinni.

S45:  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni és a címkét meg kell mutatni.

S51:   Csak jól szellőztetett helyen használható.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe  dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

A 26/2007.(VI.7.) EüM rendelet szerint,“ Túlérzékenységet okozó anyagot (Naftát) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre, biztonsági adatlapot kapnak.”

16. Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

- Az eredeti (gyártói) biztonsági adatlap

- A magyar és az EU veszélyesanyag-lista

- Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában előforduló R mondatok teljes szövege:

R11:   Tűzveszélyes.

R12:   Fokozottan tűzveszélyes.

R19:   Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

R22:   Lenyelve ártalmas.

R38:   Bőrizgató hatású.

R51/53:Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyag a légutakba) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Ez az adatlap elektronikus formában készült, aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

A biztonsági adatlapban nem említett törvényeket, előírásokat és szabályokat, a termék használóinak saját felelősségére figyelembe kell venniük!