PROLONG®

SZUPER KENŐANYAGOK

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

| MSDS kód: ENGN | Kiadási időpont: 2003.01.01. | Megelőző kiadás időpontja: 1999.03.16. |
| --- | --- | --- |

1. SZAKASZ: TERMÉK- ÉS GYÁRTÓMEGNEVEZÉS

TERMÉKNÉV:	PROLONG MOTORKEZELŐ ANYAG

TERMÉKNÉV (ahogy a címkén és listán szerepel):	PROLONG ENGINE TREATMENT BOOSTER

TERMÉKKÓD: ENGN

GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME:

Prolong Super Lubricants, Inc.

6 Thomas

Irvine, CA 92618

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK:

CHEM-TEL (Egyesült Államok és Kanada)		800-255-3924

CHEM-TEL (nemzetközi)				813-248-0585 (gyűjtőszám)

2. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓELEMEK

| TERMÉKMEGHATÁROZÁS: keverék (készítmény) | KÉMIAI TÍPUS: kőolaj/kémiai keverék |
| --- | --- |

| TERMÉK | ALKOTÓ-RÉSZEK CAS SZÁMA | VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HATÁR-ÉRTÉKEK | MINŐSÍTŐ HATÓSÁG | TÍPUS |
| Hidrogénezett nehéz paraffinpárlat | 64742-54-7 | 5 mg/m3 10 mg/m3 5 mg/m3 | ACGIH ACGIH OSHA | TLV / TWA TLV / STEL PEL / MAX.: NINCS |
| Aromás kőolajpárlatok | 64742-94-5 | nincsenek megállapítva |  |  |
| Olajköd, ha képződik | nincs | 5 mg/m3 10 mg/m3 5 mg/m3 | ACGIH ACGIH OSHA | TLV / TWA TLV / STEL PEL / MAX.: NINCS |
| Szabadalmazott adalékok | keverék | nincsenek megállapítva |  |  |

Figyelem: A fenti alkotóelemek vagy azok egy részének kémiai megnevezésére vonatkozó információk bizalmasan kezelendők és közlésük a 29CFR 1910.1200 és az információhoz fűződő joggal kapcsolatos más állami törvények értelmében megtagadható.

3. SZAKASZ: VESZÉLYEK

| EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEK: | Kerüljük az anyag szembe, bőrre és ruházatra kerülését. Kezelés után alaposan mosakodjunk meg. Kerüljük a gyakori vagy huzamosabb idejű belélegzést és érintkezést az anyaggal. |
| --- | --- |
| FIZIKAI VESZÉLYEK: | A folyadék vagy gőz meggyulladhat. Tartsuk távol minden gyújtóforrástól. Kerüljük az érintkezést az erős oxidáló- és redukálószerekkel. Védekezzünk a bomlástermékekkel szemben. |

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

| BELÉLEGZÉS ESETÉN: | Vigyük az anyaggal érintkezésbe került személyt friss levegőre, ha ártalmas hatásokat észlelünk rajta. Ha a légzés nehézkes, adjunk oxigént. Ha a légzés leállt, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Ha az irritáció tartósan fennáll vagy mérgezési tüneteket észlelünk, forduljunk orvoshoz. |
| --- | --- |
| BŐRREL ÉRINTKEZÉS ESETÉN: | Bőrrel érintkezés esetén vegyük le a szennyeződött ruhát és töröljük le a rátapadt anyagot. Mossuk le a bőrt szappanos vízzel vagy vízmentes kéztisztítószerrel, majd szappanos vízzel. Újrahasználat előtt vigyük a ruhát tisztítóba/vegytisztítóba, az anyaggal átitatódott cipőket és más bőrruházatot pedig selejtezzük ki. Ha irritáció alakul ki vagy áll fenn tartósan, forduljunk orvoshoz. |
| SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: | Legalább 15 percig, a szemhéjakat nyitva tartva, azonnal öblítsük ki a szemet bő mennyiségű tiszta, hideg vízzel. Ha irritáció alakul ki vagy áll fenn tartósan, forduljunk orvoshoz. |
| EMÉSZTŐRENDSZERBE JUTÁS ESETÉN: | Tilos erőltetni a hányást. Az anyag veszélyeztetheti a légzést. Azonnal forduljunk orvoshoz. |
| ORVOSOKNAK SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS: | Az anyag lenyelés vagy hányás közben a tüdőbe juthat és tüdőgyulladást és/vagy -károsodást okozhat. |

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

| OLTÓANYAG: | CO2, száraz vegyszer, hab vagy vízköd. Vízpermet használható a hő és láng hatásának kitett tartályok hűtésére és védelmére. |
| --- | --- |
| KÜLÖNLEGES VESZÉLYFORRÁSOK: | Mérgező gőzök vagy gázok keletkezhetnek az égés során. A gőzök nehezebbek a levegőnél , így a felszínen terjedhetnek vagy mozgásba hozhatók szellőztetéssel és az anyagkezelés helyétől távol meggyulladhatnak hő, őrláng, más lángok és gyújtóforrások hatására. Védekezzünk a bomlástermékekkel szemben. A hőbomlási termékek keletkezése nagy mértékben függ az égési feltételektől. Gáznemű, szilárd és folyékony részecskék, különböző szénhidrogének, valamint gázok komplex keveréke alakulhat ki az anyag égése vagy pirolízise folyamán. Gőzök, füst, szén oxidjai, hidrogén-klorid, kalcium oxidjai, kén oxidjai, továbbá egyéb azonosítatlan szerves vegyületek képződhetnek. |
| SPECIÁLIS TŰZOLTÁSI MÓDSZEREK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK: | A tűzoltóknak egyedi, túlnyomásos légzőkészüléket kell használniuk. Az anyag lobbanáspontjára vagy a fölé hevítve meggyulladhat. Tilos megfelelő védőfelszerelés vagy egyedi légzőkészülék nélkül elkerített vagy zárt térbe lépni. |

6. SZAKASZ: BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

| EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK: | Egyéni védőfelszerelés használata kötelező (lásd. a 8. szakaszt). Csökkentsük minimálisra a bőrrel és ruházattal érintkezés lehetőségét. |
| --- | --- |
| KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK: | El- vagy összetereléssel tartsuk távol az anyagot szennyvízcsatornáktól és vízfolyásoktól. Az anyag a 49 CFR (DOT) 130. része alapján olajnak minősül. 3.500 gallon (= kb. 13,2 hl) vagy nagyobb űrtartalmú vasúti vagy közúti tartálykocsiban történő szállítás esetén be kell tartani a 130. rész előírásait. Értesítsük az illetékes hatóságokat, ha az anyag szennyvízcsatornába, vízfolyásokba vagy nagyobb földterületre jutott ki vagy juthat ki. Gondoskodjunk a vonatkozó kormányzati előírások betartásáról. Lépjünk kapcsolatba a nemzeti parti őrség kárelhárítási központjával (telefonszám: (800) 424-8802), ha bármilyen mennyiségű anyag kiömlik az Egyesült Államok felségvizeibe, a csatlakozó övezetbe vagy a határos partokra. |
| SZENNYEZÉSFELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK: | Távolítsunk el minden gyújtóforrást. Kerüljük az érintkezést az erős oxidáló- vagy redukálószerekkel. Szellőztessünk a szennyeződött területen, ha az zárt vagy nem megfelelően szellőztetett. Újrahasznosítás és/vagy ártalmatlanítás céljából a szabad folyadéktömeget robbanásbiztos vagy kézi szivattyúval gyűjtsük össze. A maradék semleges anyaggal itatható fel. |

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

KEZELÉS

| TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK: | A kezelés során előzzük meg az olajköd képződését. A túl nagy mennyiségű ködképződés csúszóssá teheti a padlót. Megfelelő lábbeli használata szükséges. A nem használt tartályokat tartsuk zárva. Az anyagkezelést alacsony hőmérsékleten végezzük. Kerüljük a túl magas hőmérséklet kialakulását és a nyílt láng használatát. Gyújtóforrások nem lehetnek az anyag közelében. Tilos az anyagot lobbanáspontja (300 oF = 149 oC) fölé hevíteni és dohányozni. |
| --- | --- |
| HASZNÁLATI VESZÉLYEK MEGELŐZÉSE: | Kerüljük az anyag szembe kerülését, valamint a huzamosabb idejű vagy gyakoribb érintkezését a bőrrel és ruházattal. Kezelés után alaposan mosakodjunk meg. Vegyük le a szennyeződött ruhát és újrahasználat előtt tisztíttassuk ki. Kerüljük a gőzök/gázok belélegzését. A kezelést végezzük jól szellőztetett térben. Az anyag nem kerülhet be a szervezetbe. Gyerekek elől tartsuk az anyagot elzárva. (Lásd a 3., 5., 6. és 8. szakaszokat.) |
| TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY MEGELŐZÉSE: | A folyadék vagy gőz meggyulladhat. Tartsuk az anyagot távol minden gyújtóforrástól. Védekezzünk az erős oxidáló- és redukálószerekkel, valamint a bomlástermékekkel való érintkezés ellen. (Lásd a 3., 5. és 6. szakaszokat.) |
| ÓVINTÉZKEDÉSEK: | Kezeljük az anyagot jól szellőztetett térben. |
| BIZTONSÁGOS KEZELÉSI ÚTMUTATÁS: | Lásd a 10. szakaszt. |

TÁROLÁS

| TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK: | A kezelés során előzzük meg az olajköd képződését. A túl nagy mennyiségű ködképződés csúszóssá teheti a padlót. Megfelelő lábbeli használata szükséges. A nem használt tartályokat tartsuk zárva. Az anyagkezelést alacsony hőmérsékleten végezzük. Kerüljük a túl magas hőmérséklet kialakulását és a nyílt láng használatát. Gyújtóforrások nem lehetnek az anyag közelében. Tilos az anyagot lobbanáspontja (300 oF = 149 oC [min.]) fölé hevíteni és dohányozni. |
| --- | --- |
| TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK: | Tároljuk az anyagot száraz, hűvös helyen, gyújtóforrásoktól távol. Nem szellőztetett tartály hevítése a tartály szétrepedéséhez vezethet. A nem használt tartályokat tartsuk tömören zárva és állított helyzetben. Az üres tartályok elhelyezésére vonatkozóan lásd a 13. szakaszt: ÁRTALMATLANÍTÁSI ELŐÍRÁSOK. |
| ÖSSZEFÉRHETETLEN ANYAGOK: | Védekezzünk az erős oxidáló- és redukálószerekkel, valamint a bomlástermékekkel való érintkezés ellen. |
| KISZERELÉS: | Az eredeti Prolong tartály az ajánlott kiszerelési forma. |

8. SZAKASZ: VESZÉLYMEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK / EGYÉNI VÉDEKEZÉS

MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

| MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK: | Nem szükségesek. |
| --- | --- |

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

| LÉGZÉSVÉDELEM: | Szokásos használati körülmények között légzőkészülékre általában nincs szükség. Az ajánlott veszélyességi határ túllépése esetén használjunk NIOSH / MSHA által jóváhagyott légtisztító légzőkészüléket, ha szerves gőzök és részecskék fordulnak elő. Használjunk egyedi légzőkészüléket zárt térbe, más, nem megfelelően szellőztetett térbe és nagy szennyezett területre való belépéshez. |
| --- | --- |
| KÉZVÉDELEM: | Használjunk vegyszerálló kesztyűt, hogy megakadályozzuk az anyag huzamosabb idejű vagy gyakori érintkezését a bőrrel. Nitril (gumi) kesztyűk használata ajánlott. |
| SZEMVÉDELEM: | Viseljünk perforálatlan arcvédőkkel ellátott védőszemüveget. |
| BŐR- ÉS TESTVÉDELEM: | Használjunk vegyszerálló kesztyűt, hogy megakadályozzuk az anyag huzamosabb idejű vagy gyakori érintkezését a bőrrel. Nitril (gumi) kesztyűk használata ajánlott. A végtagokat teljesen eltakaró ruházat, vegyszerálló kötény és más vízhatlan ruházat használata ajánlott. Újrahasználat előtt tisztíttassuk ki a ruhát. Vegyszerálló csizmák használata ajánlott. |
| HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK: | Csökkentsük minimálisra az olajgőz, olajköd vagy gázok belélegzését. Kerüljük az anyag huzamosabb idejű vagy gyakori érintkezését a bőrrel. Újrahasználat előtt vegyük le és alaposan tisztítsuk meg a szennyeződött cipőket. Alaposan mossuk le a bőrt az anyaggal való érintkezést követően, munkaszünet és étkezés előtt, valamint a munkaidő végén. |

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

| KÜLSŐ MEGJELENÉS: átlátszó, borostyánsárga színű folyadék | SZAG: jellegzetes kőolajszag |
| --- | --- |
| HALMAZÁLLAPOT: folyékony | OLDHATÓSÁG VÍZBEN (20 oC-on): csekély |
| OLVADÁSPONT (oC): nem értelmezhető | SŰRŰSÉG (kg/l): 1,08 - 1,10 |
| FORRÁSPONT (oC): nincs meghatározva | pH 25 oC-on: nincs meghatározva |
| FAJSÚLY (H20 = 1): 1,08 15 oC-on (jellemző) | GŐZNYOMÁS (Hgmm): nincs meghatározva |
| ILLÓTARTALOM TÉRFOGAT SZERINT (%): nincs meghatározva | GŐZSŰRŰSÉG (levegő = 1): nincs meghatározva |
| SZERVES ILLÓTARTALOM (kg/l): nincs meghatározva | VISZKOZITÁS: 4,6 cSt 100 oC-on (jellemző) |
| LOBBANÁSPONT (oC): 148,8 COC (min.) | PÁROLGÁSI SEBESSÉG (butil-acetát = 1): nincs meghatározva |

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

| STABILITÁS: | Szokásos tárolási és kezelési körülmények között stabil. |
| --- | --- |
| KERÜLENDŐ FELTÉTELEK: | Kerüljük a bomlásig történő hevítést. |
| KERÜLENDŐ ANYAGOK: | Erős oxidáló- és redukálószerek és savak. |
| VESZÉLYES POLIMERIZÁCIÓ: | Nem alakul ki. |

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

| SZERVEZETBE JUTÁS VAGY VESZÉLYKIALAKULÁS ELSŐDLEGES MÓDJAI: | Felszívódás bőrön keresztül, szembe kerülés és belélegzés. |
| --- | --- |
| BELÉLEGZÉS: | Ki lehetünk téve az olajgőz vagy -köd hatásának. Az alkotóelemekre vagy hasonló termékekre vonatkozó adatok alapján a magas gáz-, gőz- vagy ködkoncentráció ártalmas lehet, ha ismételten vagy hosszabb időn keresztül belélegezzük. |
| BŐRREL ÉRINTKEZÉS: | Az anyag toxikológiai vizsgálatai alapján várhatóan nem okoz bőrirritációt vagy -sérülést szakszerű ipari felhasználás esetén. Az alkotóelemekre vonatkozó adatok alapján a huzamosabb idejű vagy gyakori bőrrel érintkezés bőrirritációt okozhat, ideértve a kivörösödést, égést, kiszáradást, felrepedezést, bőrégési sebek keletkezését, bőrgyulladást, faggyúmirigygyulladást és szőrtüszőgyulladást. |
| SZEMBE KERÜLÉS: | Az anyag toxikológiai vizsgálatai alapján várhatóan nem okoz szemirritációt vagy -sérülést szakszerű ipari felhasználás esetén. |
| EMÉSZTŐRENDSZERBE JUTÁS: | Az anyag toxikológiai vizsgálatai alapján (LD50 > 5 mg/kgBW) a mérgező hatás egyszeri dózisban csekély mértékű. |
| AKUT MÉRGEZŐ HATÁS: | Az alkotóelemekre vagy hasonló termékekre vonatkozó adatok alapján a már meglévő bőr- és légzőszervi rendellenességeket súlyosbíthatja az anyaggal való érintkezésbe kerülés. Az egészségügyi vizsgálatok azt mutatják, hogy számos ásványolaj-szénhidrogén és szintetikus kenőanyag egyénenként változó mértékű potenciális veszélyt jelent az egészségre. Óvintézkedésként minimálisra kell csökkenteni az érintkezést az olajfolyadékkal, -gőzzel, -köddel vagy -gázzal. |
| KRÓNIKUS MÉRGEZŐ HATÁS: | Az anyag alkotóelemeinek egyikét sem minősítette az IARC, NTP vagy OSHA rákkeltő hatásúnak. Egyes jelentések az oldószerek hatásának való gyakori és huzamosabb időn keresztül fennálló túlzott mértékű kitettséget kapcsolatba hozzák az idegrendszer tartós károsodásával. Állatokban az anyag egyik alkotóelemének emésztőrendszerbe jutása nagyobb mennyiségben és hosszú időn keresztül csökkentette a testsúly-gyarapodást, valamint vesemegnagyobbodást, a máj zsíros beszűrődését és méhelváltozásokat okozott. Patkányok táplálékában 8 héten keresztül ugyanezen alkotóelem nagy mennyiségű előfordulása heredegenerációt idézett elő. |
| SPECIÁLIS HATÁSOK: | Az anyag hatásának való túlzott mértékű kitettség tünetei egyebek között: gyomor-bélirritáció (émelygés, hányás, hasmenés), orr-, torok- és légúti irritáció, a központi idegrendszer leromlása (szédülés, álmosság, gyengeség, fáradtság, émelygés, fejfájás, eszméletvesztés, halláskárosodás). |

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

| AZ ANYAG SZABADBA KERÜLÉSE VAGY KIÖMLÉSE ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK: | Szellőztessünk és távolítsuk el az anyagot semleges felszívó anyaggal. |
| --- | --- |

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

| HULLADÉKÁRTALMATLA-NÍTÁSI MÓDSZEREK: MEGJEGYZÉS: | Tartsunk be minden vonatkozó szövetségi, állami és helyi törvényi rendelkezést. A hulladékártalmatlanítás során be kell tartani minden vonatkozó szövetségi, állami és helyi törvényi rendelkezést. |
| --- | --- |

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁS

| DOT (KÖZLEKEDÉSI MINISZ-TÉRIUMI) OSZÁLYOZÁS: | Nem alkalmazható. |
| --- | --- |

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁS

AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK HASZNOSAK LEHETNEK A KÜLÖNBÖZŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNYEK KERETÉBEN ELFOGADOTT KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAMI ÉS SZÖVETSÉGI JOGSZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁBAN.

| KÜSZÖBTERVEZÉSI MENNYISÉG (TPQ), 40. SZ. EPA ELŐÍRÁS, 355 SZ. CFR (301-304. SZ. SARA SZAKASZOK): | 1%-nál vagy 0,1%-nál nagyobb (rákkeltő hatású) TPQ nincs megállapítva a termékre vagy annak bármely összetevőjére a 302. sz. SARA szakaszban. |
| --- | --- |
| MÉRGEZŐ VEGYSZER KIBOCSÁTÁSI JELENTÉS, 40. SZ. EPA ELŐÍRÁS, 372. SZ. CFR (313. SZ. SARA SZAKASZ): | A termék az alábbi olyan anyagokat tartalmazza, melyek bejelentési kötelezettség alá esnek az 1986. évi III. SARA, 313. szakasz és a 40 CFR, 372. rész alapján: nem ismertek. |
| BEJELENTENDŐ MENNYISÉG (RQ), 40. SZ. EPA ELŐÍRÁS, 302. SZ. CFR (102. SZ. CERCLA SZAKASZ): | 1%-nál vagy 0,1%-nál nagyobb (rákkeltő hatású) RQ nincs megállapítva a termékre. |
| TSCA NYILVÁNTARTÁS: | Az összes alkotóelem szerepel a TSCA nyilvántartásban. |
| WHIMIS: | Nem alkalmazható. |
| MEGJEGYZÉS: | Az állami és helyi előírások szigorúbbak lehetnek vagy eltérhetnek a szövetségi előírásoktól, ezért azokat meg kell ismerni. |

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az itt közölt információk és ajánlások a jelen BT adatlap kiadásának időpontjában legjobb tudomásunk szerint pontosak és megbízhatóak. A Prolong Super Lubricants, Inc. nem szavatolja vagy garantálja azok pontosságát vagy megbízhatóságát, ill. nem vállal felelősséget az azok felhasználásából eredő kárért. A fenti információk és ajánlások célja a felhasználó tájékoztatása és a felhasználó felelőssége meggyőződni arról, hogy azok összhangban vannak-e a kívánt felhasználási céllal.

Mivel a termék használati, kezelési, tárolási és ártalmatlanítási feltételeire a Prolong Super Lubricants társaságnak nincs befolyása,  a felhasználót terheli a felelősség mind a termék biztonságos használati feltételeinek megteremtéséért, mind a jelen BT adatlapon rögzítettektől eltérő vagy azokat figyelmen kívül hagyó szakszerűtlen használatból eredő kárért, veszteségért vagy kiadásért.

Előfordulhat, hogy a jelen BT adatlap nem tartalmaz olyan útmutatásokat, melyeket különböző kormányzati hatóságok (pl. Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi Ügynökség, Élelmiszer- és Gyógyszeripari Igazgatóság stb.) adtak ki e termék szállítására, kezelésére, tárolására, használatára vagy ártalmatlanítására vonatkozóan. A felhasználó feladata az ilyen előírások tanulmányozása és betartása.

A BT adatlap átvevője felelős a termékhasználati feltételekkel kapcsolatos kockázatértékelés szerint eljárni, az adott munkakörülmények között a szükséges óvintézkedéseket megtenni és a felhasználókat folyamatosan tájékoztatni az egyes munkahelyeiket érintő veszélyekről, valamint a felhasználók tájékoztatásának megfelelő módját megválasztani. A munkahelyhez igazodó utasítások kidolgozása során az átvevőnek figyelembe kell vennie a vonatkozó BT adatlap általános ajánlásait. Mivel a BT adatlap kifejezetten a termékre vonatkozik, nem tudja számításba venni az egy bizonyos munkahelyen előforduló összes lehetséges körülményeket.1

A jelen BT adatlap a vegyipari termékekre vonatkozó ISO 11014-1:994(E) biztonságtechnikai adatlapon alapul (nemzetközi szabványok, 1. rész: 4. fejezet - általános szempontok).

1 Kivonat az ISO 11014-1:994(E) szabvány, 1. rész, 4. fejezetéből.