BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1996. Június 11.

_________________________________________________________________________________

SHELL ADVANCE VSX4

_________________________________________________________________________________

1. AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL ADVANCE VSX4

A termék típusa:		Motorkerékpár olaj

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:		(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:		436-3402 ;   250-4030

Telefax:		436-3386 ;   436-3399

_________________________________________________________________________________

2. AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Kőolaj finomítványok, erősen hidrogénezett paraffingacs és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:	Tartalmazhat kevesebb, mint 1 % (m/m) bőrérzékenységet okozó kalcium-szulfonátot. Tartalmaz kevesebb, mint 1 % (m/m) alkyl-   diphenylamin-t és a szállító által titkosan kezelt bőrérzékenységet okozó anyagot (R43). Más komponensei a terméknek nem veszélyeztetik valószínűleg a felhasználót.

_________________________________________________________________________________________________

3. VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi  egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen specifikus veszélyforrás nem lép fel. A készítmény ásványolajat tartalmaz, amelyre az olajköd expozíciós határértéke érvényes. *Ismételt vagy tartós expozíció bőrgyulladást idézhet elő. A fáradt olaj tartalmazhat ártalmas szennyeződéseket, és túlzott vagy ismétlődő érintkezése a bőrrel bőrrákot okozhat.

Tűzbiztonsági veszélyek:	Nem minősül gyúlékonynak, de éghető.

_______________________________________________________________________________

* (Magyarországi előírás: az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás: MK 5K)

Nyomtatva: 2026. 07. 30.								1/7 old.

SHELL ADVANCE VSX4

_______________________________________________________________________________________________________________

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai	felhalmozódás 				lehetősége jelentős.

__________________________________________________________________________________

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínű, hogy a szokásos felhasználási körülmények között hirtelen fellépő tüneteket okozna.

Elsősegélynyújtás - belégzés: Abban a valószínűtlen esetben, ha szédülés vagy émelygés, hányinger jelentkezik, vigyük a beteget friss levegőre. Ha a tünetek továbbra is megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - bőr:	   Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett bőrfelületet mossuk le szappanos vizzel. Ha tartós irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz. Ha az olaj nagy  nyomással fröccsen a bőrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségű vízzel. Ha tartós irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás- lenyelés:	Mossuk ki a szájat vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE HÁNYTASSUK A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Az olajköd belégzése vegyszer				okozta, nem fertőző tüdőgyulladást idézhet elő. A hosszantartó 			vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bőrgyulladás léphet fel.

__________________________________________________________________________________

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szén-monoxidból, kén-oxidokból, valamint egyéb nem azonosított szerves és szervetlen vegyületekből álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab és/vagy száraz poralakú vegyszer. A szén-dioxid, homok vagy 			föld csak kismértékű tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendő.

Védőfelszerelés:	Ha szűk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védőfelsze- 			relést kell alkalmazni, amely lélegeztető  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyűt és csizmát.

__________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.								2/7 old.

SHELL ADVANCE VSX4

_______________________________________________________________________________________________________________

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését homok, föld vagy egyéb megfelelő anyagú védőgát	készítésével előzzük meg. Ha ez nem megelőzhető, tudassuk azt a helyi hatóságokkal

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A folyadékot itassuk  fel homokkal vagy földdel. Söpörjük össze és helyezzük el egy megfelelő, egyértelműen megjelölt  tartályba a helyi szabályozásnak megfelelő további kezelésig.*

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Az anyag szétterülését homokból, földből vagy más 			alkalmas anyagból készített gáttal akadályozzuk meg. A kiömlött 			anyagot közvetlenül vagy adszorbens segítségével gyűjtsük össze.

További eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.*

__________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,.

használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen. Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a terméket közvetlen napsugárzásnak, hőforrás valamint erősen oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	 Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának megválasztásánál kerüljük a PVC-t.

Egyéb információ:	Polietilén tartályokat nem szabad kitenni magas hőmérsékletnek, mert eldeformálódhat.

__________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Műszaki intézkedések:	Ha lehetőség van arra, hogy a gőzt, ködöt vagy aeroszolt belé- 			legezzék, akkor használjunk helyi elszívó szellőztető rendszert.

Expozíciós  előírások:	 A megengedhető határértékek az alábbiakban adottak. 				Helyenként alacsonyabb határértékek is betarthatóak.

Az alkotórész neve:		Határérték típus		Érték/egység	További információk**

Kőolaj - köd**		8-órás TWA(1)		  5 mg/m3		ACGIH(3)

15 perces STEL(2)	10 mg/ m3 		ACGIH

__________________________________________________________________________________

*A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban;  ** A magyar szabvány előírást és (1) (2) (3)  lásd  a  16.  pont   végén.

Nyomtatva:2026. 07. 30.								3/7 old.

SHELL ADVANCE VSX4

_______________________________________________________________________________________________________________

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Ha az olajköd nem szabályozható, akkor egy szerves-gőz betét és egy részecske előszűrő kombinációja alkalmazható.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyűt

A szem védelme:	Használjunk védőszemüveget, vagy ha a fröcskölés 	való- 			színűsége nagy, teljes arcvédőt.

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bőrrel való érintkezés minden formáját. 			Viseljünk  overallt,  hogy  	minimálisra  csökkentsük a személyes 			ruházat szennyeződését. Az	overallokat és a fehérneműt rendsze-

resen mossuk ki.

_________________________________________________________________________________

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten folyékony.

Szín:		Borostyán-sárga

Szag:		Jellegzetes ásványolaj/kerozin.

Kezdő forrpont:	> 280 oC

Gőznyomás:	< 0.5 Pa , 20°C-on

Sűrűség:		Lásd 1.táblázat.

Kinematikus viszk.:	Lásd 1.táblázat

Gőzsűrűség:	>1 , 20°C-on

Dermedéspont:	Lásd 1.táblázat

Lobbanáspont:	Lásd 1.táblázat

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felső:	10 tf. %

Öngyulladás hőmérséklete: > 320°C

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log  Pow  > 6  (tipikusan)

Elemek:	Ca: < 0,3 % (m/m)  ;  Zn < 0.2 % (m/m)

_________________________________________________________________________________

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendő feltételek:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények között nem fordulhatnak elő.

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.									4/7 old.

SHELL ADVANCE VSX4

_______________________________________________________________________________________________________________

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak 			meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló 				termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - belégzés:	Nem jelent veszélyt normál felhasználási körülmények között a véletlen belélegzés.

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a ködök a légzőtraktust enyhén irritálhatják.

Bőrérzékenység:	Bőrérzékenyítő hatása nem ismert.

Rákkeltés:	 	Az alkotó részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként magasabb hőmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges bőrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai körülmények között. A bőrrel való érintkezést csökkentsük minimálisra.

A fáradt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyező- déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől függ és az egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot jelentenek. Körültekintően bánjunk vele, mivel ismételt vagy tartós expozició bőrrákot okozhat. Óvatosan kezeljük ezeket és a bőrrel való érintkezést - amennyire lehetséges - kerüljük el.

_________________________________________________________________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem 				határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a				hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor adszorbeálódik a talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 2026. 07. 30.							5/7 old.

SHELL ADVANCE VSX4

_______________________________________________________________________________________________________________

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg 			biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan 			alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínűséggel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai szennyeződését okozhatja. (Az LC/EC50 olyan névlege mennyiségű termék, amely a vízi tesztelések elvégzéséhez szükséges.)

________________________________________________________________________________

.13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	 A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfőképpen jól felismerhető gyűjtőtartályban, vagy valamilyen szerződött partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen  meg  kell győződni arról, hogy a szerződő fél illetékes,  kielégítően  tud  foglalkozni  az ilyen típusú termékekkel.(A fáradt olajjal kapcsolatos magyar szabályozást lásd a 102/1966.(VII.12.) MT rendeletben.)

A termék eltávolítása:	A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek a 				szállítónak, illetve elküldhetők a hordók javításra anélkül, 				hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekondícionálható kisméretű fém vagy műanyag 				tartályok - ahol arra lehetőség van - más célra hasznosíthatóak, 			vagy háztartási hulladékként kezelendőek. (A szállító a göngyöleg 			után az 1995. évi LVI. törvényben előírt termékdíjat  a 				behozatalnál megfizette.)

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak az un, imo, adr/rid és iata/icao kódok alatti 	szállítás.

________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):          	Valamennyi komponens bejegyzett, ill. mentességet élvező polimer.		 ( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL	(Kanada)...stb a

magyar változatban nem részletezettek.)

_______________________________________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 2026. 07. 30.									6/7 old.

SHELL ADVANCE VSX4

_______________________________________________________________________________________________________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Négy ütemű motorkerékpárokhoz.

________________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az, hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.________________

1.sz. táblázat		A termék fő jellemzői: SHELL ADVANCE VSX 4.

| SAE GRADE | 10W/40 | 15W/50 | 20W/40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Viszk. mm2/sec , 20 oC-on | 225 | 348 | - |
| Sűrűség kg/m3 , 15 oC-on. | 882 | 881 | 868 |
| Dermedéspont , oC | -30 | -27 | -27 |
| Lobbanáspont , oC nyílttéri | 206 | 208 | 230 |

_______________________________________________________________________________________________________________

(1) TWA: időben súlyozott átlag  (2) TLV-STEL: Rövid időszakra megengedett expozíciós  koncentráció

(3) ACGIH: American Conference of  Gonernmental Industrial Hygienists

**Az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás MK 5K

_______________________________________________________________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak, az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. előírásainak

________________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

___________________________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

___________________________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 2026. 07. 30.							7/7old.