BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1995. Július 4.

__________________________________________________________________________________

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

__________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL ALVANIA  GREASE  G1

SHELL ALVANIA  GREASE  G2

SHELL ALVANIA  GREASE  G3

A termék típusa:			Kenő zsír

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

__________________________________________________________________________________

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE/ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény ismertetése:	A kenőzsír tartalmaz kőolaj finomítványokat sűrítő komponenseket és adalékokat.

Veszélyes alkotó elemek:	A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy alkotó elemei ezt a készítményt veszélyessé teszik.

__________________________________________________________________________________

- VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen specifikus veszélyforrás nem lép fel. A tartós vagy

ismételt érintkezés bőrgyulladást okozhat.

A fáradt zsír tartalmazhat ártalmas szennyeződéseket.

Tűzbiztonsági veszélyek:	Nem minősül gyúlékonynak, de éghető.

Környezetvédelmi veszélyforrások: Nem bomlik  le maradéktalanul. Jelentős a biológiai felhalmozódás lehetősége.

További információk:	A termék szállításnál nem veszélyesnek minősített.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								1/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem valószínű, hogy a normál felhasználási körülmények között akut veszélyességet idéz elő.

Elsősegélynyújtás-belégzés:	A termék csekély  párájának belégzése nem valószínű, hogy akut tüneteket okozna.

Elsősegélynyújtás-bőr:	Távolítsuk el a szennyezet ruházatot és az  érintett bőrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Ha tartós irritáció lép fel,  forduljunk orvoshoz. Ha az anyag nyomással fröccsen a bőrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás-szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségű vízzel. Ha tartós irritáció jelentkezik, akkor forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás-lenyelés:	NE HÁNYTASSUK A BETEGET!. Mossuk ki a száját vízzel és forduljunk orvoshoz.

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Belégzés esetén vegyszer okozta tüdőgyulladást idézhet elő. A hosszantartó vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bőrgyulladás léphet fel.

_______________________________________________________________________________

- A  TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	  Az égés során valószínűleg keletkezhetnek szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverékek: beleértve a szén-monoxidot, kén-oxidokat és ismeretlen szerves és szervetlen komponenseket.

Oltóanyag:	Hab vagy száraz por alakú vegyszer. A szén-dioxid, homok vagy föld csak kisméretű tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt a halon oltóanyag használata kerülendő.

Védőfelszerelés:	Ha szűk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védőfelszerelést kell alkalmazni, amely lélegeztető berendezést is tartalmaz.

_______________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Minimálisan érintkezzen a bőrrel és a szemmel.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyűt és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését

akadályozzuk meg.  Ha ez nem megelőzhető, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								2/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

Takarítási módszer kis kiömlések esetén: Lapátoljuk egy megfelelő, egyértelműen megjelölt tartályba a helyi szabályozásnak megfelelő további kezelésig.

Takarítási módszer nagy kiömlések esetén: Az eljárás a kis kiömléshez hasonlóan.

_______________________________________________________________________________

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit, használjunk megfelelő eszközöket.  Előzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hűvös, száraz, jól szellőzött helyen. Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a terméket közvetlen napsugárzásnak, hőforrás valamint erősen oxidáló hatásnak.

Tárolási hőmérséklet: 	minimálisan 0°C;   maximálisan  +50°C.

Javasolt anyagok:	Tartály anyagának vagy a tartályok bélésére alkalmazzunk lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént(HDPE).

Nem javasolt anyagok:	A  tartályok és bélésének anyagának megválasztásánál kerüljük  a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hőmérséklet hatásának, mert alakváltozás következhet be.

_______________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Expozíciós előírások:	Nincs meghatározva

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás, toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyűt.

A szem védelme:	Használjunk védőszemüveget, vagy ha a fröcskölés valószínűsége nagy, teljes arcvédőt.

Test védelem:	Csökkentsük minimálisra a bőrrel való érintkezés minden formáját. Használjunk overallt, hogy minimálisra csökkentsük a személyes ruházat szennyeződését. Az overallokat, a fehérneműt mossuk ki az előírásoknak megfelelően.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								3/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten félkemény.

Szín:	Világos barna

Szag:	Jellegzetes ásványolaj

Gőznyomás:	< 0.5 Pa 20°C-on

Sűrűség:	900 kg/m3 , 15°C-on

Gőzsűrűség(levegő=1):	nagyobb 1-nél

Cseppenéspont:	>170°C (ASTM D-566)

Lobbanáspont:	>180°C (COC)

Robbanási határ-alsó:	1 tf.% (tipikusan)

Robbanási határ- felső:	10 tf.% (tipikusan)

Öngyulladás hőmérséklete:	> 320 °C (várhatóan)

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz szétválasztási együttható:  Log Pow >6 (tipikusan)

Tartalmazott elemek:	Lítium:  < 0.5 % (m/m)
Kalcium: <1.0 % (m/m)

_______________________________________________________________________________

- STABILITÁS/REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	Stabil

Elkerülendő hatások:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erősen oxidáló szerek.

Veszélyes bomlás termékek:	Veszélyes bomlástermékek normál tárolási körülmények között nem fordulnak elő.

_______________________________________________________________________________

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A becslés alapja:	Az adott termékre különleges toxikológiai adatokat nem határoztak meg. Az adott információk az alkotórészek és a hasonló termékek toxikológiai ismeretein alapulnak.

Akut toxicitás-orális:	LD 50 valószínűleg > 2000 mg/kg

Akut toxicitás-dermális:	LD 50 valószínűleg >2000 mg/kg

Szem-irritáció:	Kissé okozhat irritációt.

Bőr-irritáció:	Kissé okozhat irritációt.

Tartós belégzési irritáció:	Belégzésnél a ködök a légző-traktust enyhén irritálhatják.

Bőrérzékenység:	Okozhat bőrérzékenyedést.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								4/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

Rákkeltés:	Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak rákkeltést az állati-bőr festési tanulmányokban. A többi alkotó részek nem úgy ismertek mint rákkeltő hatásúak.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként magasabb hőmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges bőrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai körülmények között.   A bőrrel való érintkezést csökkentsük minimálisra.

A használt zsírok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyeződéseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől függ és az egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot jelentenek. Óvatosan kezeljük ezeket és a bőrrel való érintkezést - amennyire lehetséges - kerüljük el.

_______________________________________________________________________________

12.ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre különleges ökotoxikológiai adatokat nem határoztak meg. Az adott információk az alkotórészek és a hasonló termékek ökotoxikológiai ismeretén alapulnak.

Mozgékonyság:	A legtöbb  környezeti körülmény mellett félkemény állapotú. A vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor erősen adszorbeálódik a talajszemcsékben.

Megmaradás/lebomlás:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan alkotó elemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén oldódó keverék. A termék nagy valószínűséggel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.   LC/EC50>100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai szennyeződését okozhatja. (az LC/EC50, olyan névleges mennyiségű termék, amely a vízi tesztelések elvégzéséhez szükséges.)

_______________________________________________________________________________

- AZ ELTÁVOLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK

A hulladék letávolítása:	A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható, vagy eltávolítható a fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfőképpen jól felismerhető gyűjtőtartályban , vagy valamilyen szerződött  partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a szerződő fél illetékes, kielégítően  tud  foglalkozni az ilyen típusú  termékekkel . (A fáradt anyaggal kapcsolatos magyar szabályozást lásd  a 102/1966.(VII.12.) MT rendeletben.)

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								5/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

A termék eltávolítása :	A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása : 	A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek  a szállítónak, illetve elküldhetők  a hordók javításra anélkül, hogy  a jelöléseket vagy a címkéket  eltávolítanánk.

Az újra fel nem használható kisméretű  fém vagy műanyag tartályok - ahol  arra lehetőség van - recirkuláltathatóak, vagy háztartási hulladékként kezelendőek. (A szállító a göngyöleg után az 1995. Évi LVI. Törvényben előírt termékdíjat a behozatalnál megfizette.)

_______________________________________________________________________________

14.  A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem  minősül veszélyes szállítmánynak az  UN, IMO, ADR/RID és IATA/ICAO kódok alatti szállítás.

_______________________________________________________________________________

- A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EC  besorolás : 	Az EC Veszélyességi  kritérium alatt nem veszélyes.

EINECS (EC) :                           Valamennyi komponens listázott vagy felmentett polimer.

További információk:	Az egyéb leltári besorolások, MITI(Japán), AICS(Ausztrália) és DSL(Kanada) ...stb. a magyar változatban nem részletezettek.

_______________________________________________________________________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások :  Sokoldalú zsír gördülő és sikló csapágyakhoz, nagy terhelésű üzemelés esetén.

_______________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak , céljuk az, hogy tájékoztatást  adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően. Nem arra készült , hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

_______________________________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak  és az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II. 21.) NM sz. rendelet 3.  sz. mell. Előírásainak.

_______________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

_______________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								6/6 old.