BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1996 máj. 24.

________________________________________________________________________________

SHELL HELIX   SUPER  MOTOR  OIL

_________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL HELIX   SUPER  MOTOR  OIL

A termék típusa:		Négyütemű benzin-és dízel motor olaj.

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

_________________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Kőolaj finomítványok és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:	1 mol% kalcium szulfonátot tartalmazhat, amit a szállító bőr-

érzékenyítőnek tart. Egyéb alkotó elemei a terméket nem teszik

veszélyessé.

_________________________________________________________________________________________________

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi  egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen

specifikus veszélyforrás nem lép fel. A készítmény ásványolajat 			tartalmaz, amelyre az olajköd expozíciós határértéke érvényes. *			Ismételt vagy tartós expozíció bőrgyulladást idézhet elő. A

használt olaj tartalmazhat ártalmas szennyeződéseket.

Tűzbiztonsági veszélyek:	Nem minősül gyúlékonynak, de éghető.

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai	felhalmozódás 				lehetősége jelentős.

További információk: 	A termék szállításnál nem veszélyesnek minősített. (Lásd még a

14. pontban.)

_______________________________________________________________________________

* (Magyarországi előírás: az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás: MK 5K)

Nyomtatva: 2026. 07. 30.								1/7 old.

SHELL HELIX  SUPER  MOTOR  OIL

______________________________________________________________________________________________________________

4.	 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínű, hogy a szokásos felhasználási körülmények

között hirtelen fellépő tüneteket okozna.

Elsősegélynyújtás - belégzés: Abban a valószínűtlen esetben, ha szédülés vagy émelygés, 				hányinger jelentkezik, vigyük a beteget friss levegőre. Ha a tünetek 			továbbra is megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - bőr:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett

bőrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Ha tartós irritáció lép

fel, forduljunk orvoshoz. Ha az olaj nagy  nyomással fröccsen

a bőrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségű vízzel. Ha tartós

irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - lenyelés:	Mossuk ki a szájat vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE KÉSZTESSÜK HÁNYÁSRA A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Az olajköd belégzése vegyszer

okozta, nem fertőző tüdőgyulladást idézhet elő. A hosszantartó

vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bőrgyulladás léphet

fel.

_________________________________________________________________________________

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szénmonoxid- 			ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított vegyületből

álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék

keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab vagy száraz poralakú vegyszer. A széndioxid, homok vagy 			föld csak kismértékű tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendő.

Védőfelszerelés:	Ha szűk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védőfelsze- 			relést kell alkalmazni, amely lélegeztető  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyűt és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését 			homok, föld vagy egyéb megfelelő anyagú védőgát készítésével

előzzük meg. Ha ez nem megelőzhető, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.								2/7 old.

SHELL HELIX  SUPER  MOTOR  OIL

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A folyadékot itassuk  fel homokkal vagy föld- 			del. Söpörjük össze és helyezzük el egy megfelelő, egyértelműen 			megjelölt  tartályba a helyi szabályozásnak megfelelő további 			kezelésig.*

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Az anyag szétterülését homokból, földből vagy más 			alkalmas anyagból készített gáttal akadályozzuk meg. A kiömlött 			anyagot közvetlenül vagy adszorbens segítségével gyűjtsük össze. 			További eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.*

_________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,.

használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen.

Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a

terméket közvetlen napsugárzásnak, hőforrás valamint erősen

oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk 				lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának 						megválasztásánál kerüljük a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hőmérséklet hatásának, 			mert alakváltozás következhet be.

________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Műszaki intézkedések:	Ha lehetőség van arra, hogy a gőzt, ködöt vagy aeroszolt belé- 			legezzék, akkor használjunk helyi elszívó szellőztető rendszert.

Expozíciós  előírások:	 A megengedhető határértékek az alábbiakban adottak.

Helyenként alacsonyabb határértékek is betarthatóak.

Az alkotórész neve:		Határérték típus		Érték/egység	További információk**

Kőolaj - köd**		8-órás TWA(1)		  5 mg/m3		ACGIH(3)

15 perces STEL(2)	10 mg/ m3 		ACGIH

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Ha az olajköd nem szabályoz- 			ható, akkor egy szerves -gőz   betét és egy részecske előszűrő 			kombinációja alkalmazható.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyűt

A szem védelme:	Használjunk védőszemüveget, vagy ha a fröcskölés 	való-

színűsége nagy, teljes arcvédőt.

*A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban. 	**  A magyar  jogszabályt  lásd  a 16. pont t  végén.     (1) (2) (3)  lásd  a  16.  pont   végén.

 A magyar szabvány előírást lásd a 3. pontban

Nyomtatva:2026. 07. 30.								3/7 old.

SHELL HELIX  SUPER  MOTOR  OIL

_________________________________________________________________________________

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bőrrel való érintkezés minden formáját. 			Viseljünk  overallt,  hogy  	minimálisra  csökkentsük a személyes 			ruházat szennyeződését. Az	overallokat és a fehérneműt rendsze-

resen mossuk ki.

_________________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten folyékony.

Szín:		Borostyán

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdő forrpont:	> 280 oC

Gőznyomás:	< 0.5 Pa 20 oC-on.

Sűrűség:		882 kg/m3   15 oC-on

Kinematikus viszk.:	309 mm2/s   20 oC-on;	(SAE 15W-40)

Dermedéspont:	-27 oC

Lobbanáspont:	208 oC

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felső:	10 tf. %

Öngyulladás hőmérséklete: > 320 oC

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log  Pow  > 6  (tipikusan)

Elemek:	Ca: < 0,355 %(m/m); Zn: < 0,20 %(m/m); Mg: < 0,1 %(m/m);

P:  < 0,20 %(m/m);						        .

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendő feltételek:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között nem fordulhatnak elő

_________________________________________________________________________________

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak 			meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	Normál körülmények között nem okoz irritációt.

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.									4/7 old.

SHELL HELIX  SUPER  MOTOR  OIL

_________________________________________________________________________________

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a légzőtraktust enyhén irritálhatja.

Bőrérzékenység:	Bőrérzékenyítő hatása nem ismert.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbőr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a

termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként

magasabb hőmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bőrbetegség kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között.  A bőrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra.

A használt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyező-

déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen

szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől függ,

óvatosan kezeljük és a bőrrel való érintkezést - amennyire

lehetséges - kerüljük el. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a

benzin motor olajokkal való tartós ill. gyakori érintkezés az

emberen bőrrákot okozhat.

_________________________________________________________________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem 				határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a				hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A 			vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor

adszorbeálódik a talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg 			biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan 			alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínűség-

gel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai  szeny-

nyeződését okozhatja.					      .

.13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a

fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfőképpen jól

felismerhető gyűjtőtartályban, vagy valamilyen szerződött

partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen  meg  kell győződni arról,

hogy a szerződő fél illetékes,  kielégítően tud foglalkozni az ilyen

típusú termékekkel. Nem engedhető  meg, hogy a  felhasznált

kenőanyag beszennyezze  a talajt  vagy a vizet. (A fáradt olajjal

kapcsolatos magyar szabályozást lásd a 102/1966. (VII. 12.)

MT 	rendeletben.)						___

Nyomtatva: 2026. 07. 30.							5/7 old.

SHELL HELIX  SUPER  MOTOR  OIL

_________________________________________________________________________________

A termék eltávolítása:	 A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek a 				szállítónak, illetve elküldhetőek a hordók rekondícionálásra

anélkül, hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekodícionálható, kisméretű fém vagy műanyag

tartályok - ahol arra lehetőség van - újrahasznosíthatóak, vagy

háztartási hulladékként kezelendőek. A szállító a göngyöleg után

az 1995. évi LVI. törvényben előírt termékdíjat  a behozatalnál

megfizette.

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A termék/termékcsalád az un, imo, adr/rid és iata/icao szerint nem minősül veszélyes 	árunak.

_________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSALL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):	Valamennyi komponens bejegyzett, ill. mentességet élvező 			polimer.

( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL	(Kanada)...stb. a 		magyar változatban nem részletezettek.)

_________________________________________________________________________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Kenőolaj dízel motorokhoz.

_________________________________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak és az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. előírásainak.

_________________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az, hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

_________________________________________________________________________________

**Az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás MK 5K

(1) TWA  = Idő szerint súlyozott átlag   (Time Weighted Awerage)

(2) STEL  = Rövid időszakra megengedett expozíciós koncentráció

(3) ACGIH=  American Conference of Gouvernmental  Industrial Hygienists

__________________________________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

Nyomtatva:2026. 07. 30.									6/7 old.

SHELL HELIX  SUPER  MOTOR  OIL

_________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

__________________________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.									7/7 old.