BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva: 1997 november 28.

______________________________________________________________________________

SHELL LHM S

______________________________________________________________________________

1. 	AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL LHM S

A termék típusa:		CITROEN szgk. hidraulikaolaj

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402; 250-4030

Telefax:	436-3386; 436-3399

_______________________________________________________________________________

2.	AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ K

A készítmény ismertetése:	Nagymértékben finomított paraffinos/izoparaffinos/nafténes

(3 % alatti aromás) ásványolaj és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek: 	< n-alkil-benzotriazol   Xi;  R 38,  43,  51/53

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség  az  emberi  egészségre: Szakszerű használatban nem veszélyes. Kőolajat tartalmaz,

amelyre  olajköd-határértékek vonatkoznak. A tartós vagy gyakori

bőrérintkezés bőrgyulladást okozhat.

A használt olaj veszélyes komponenseket is tartalmazhat.

Biztonsági kockázatok:	A termék nem gyúlékony, de ég.

Környezeti veszélyforrások: 0,8 %-ban tartalmaz a környezetre – vízi szervezetekre –

veszélyes komponenst. Nem bomlik le maradéktalanul. Várhatóan

bio-akkumulálódik.

Nem szabad a kenőanyagokkal a környezetet szennyezni.

Egyéb információk:	Normál használatban akut veszélyt nem jelent. Egyebekben a

4. pont az irányadó.

_______________________________________________________________________________

4.	 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Belégzésnél:	Vigyük a sérültet friss levegőre és helyezzük nyugalomba. Tartós

tünetek esetén vegyünk igénybe orvosi segítséget.

Bőrérintkezésnél:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és az olajos bőrfelületet

mossuk le szappanos vízzel. Ha az olaj nagy nyomással a bőr alá

jut, azonnal forduljunk orvoshoz, ill. vigyük a sérültet kórházba.

Szembe kerülésnél:	A szemet mossuk ki bő vízzel – 15 percen át, a szemhéjak

széthúzása mellett - és forduljunk orvoshoz.

Lenyelésnél:	Ne hánytassuk a sérültet. Különleges kezelés általában nem szükséges.

Tanácsok az orvos részére: Végezzenek tüneti kezelést. Ha a termék a tüdőbe kerül, vegyszer

okozta tüdőgyulladást eredményezhet. A tatós/gyakori igénybevétel

bőrgyulladást okozhat.

1/5 old.

BIZTONSÁGI  ADATLAP		 	        	            	   	                           SHELL LHM S

_______________________________________________________________________________________________________________

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szénmonoxid-

ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított szerves / szer-

vetlen vegyületből álló keverék keletkezését eredményezi.

Alkalmazható oltóanyagok:	Hab és tűzoltópor. Széndioxid, homok vagy föld kisebb tüzekhez.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. A halon tűzoltószerek alkalmazása

veszélyezteti a környezetet.

Speciális védőfelszerelés:  Zárt térben keletkezett tűznél önálló levegőellátású légzőkészüléket

kell használni.

________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések:      Kerüljük a bőrrel/ill. szemmel való érintkezést.

Viseljünk olajálló kesztyűt és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A további elfolyást és csatornába jutást akadályozzuk meg.

A termék csatornákba, lefolyókba, élővizekbe, víztározókba

kerülését homok, föld vagy egyéb megfelelő anyagú védőgát

készítésével előzzük meg. Ha nem megakadályozható, tudassuk a

helyi hatóságokkal.

Takarítási módszerek:	Homokkal, földdel vagy egyéb olajfelszívó anyaggal gyűjtsük

össze. Töltsük megjelölt tartályokba, majd a helyi hatósági

előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

_________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Műszaki intézkedés:	A gőzök/ködök belégzése ellen gondoskodjunk helyi elszívásról.

Kezelés:	Súlyos kiszerelésben tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonsá-

gos lábbelit, és használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a

kiömléseket. Éghető anyagoktól, valamint ételtől – italtól

elkülönítve tároljuk.

Tűz és robbanásveszéllyel kapcsolatos előírások: A kiürült tartályokban maradó készítmény

robbanó elegyet is képezhet a levegővel. Az elfolyt készítmény

felitatására használt anyagokat ne hagyjuk felhalmozódni.

Magyarországon tűzveszélyességi besorolása az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint: "C"

Tárolás:	Tároljuk a terméket jól szellőztetett helyen, használjunk zárható

tartályokat. Ne tegyük ki a terméket közvetlen napsugárzásnak,

hőforrás,  valamint erősen oxidáló ágens hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	0 oC  -  50  - oC

Javasolt anyagok:	Tartály-anyagnak alkalmazzunk lágyacélt vagy nagysűrűségű

polietilént. Konténer/cső céljára kerüljük a PVC alkalmazását.

Egyéb információk:	A polietilén konténereket óvjuk a felmelegedéstől, mert

deformálódhatnak.

________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Műszaki intézkedések:	Gőzök, permet belégzése esetén alkalmazzunk helyi elszívást.

Expozíciós előírások:

# Az anyag neve	határérték típus	érték	mértékegység	egyéb információ

Olajköd (ásványi)	8 – óra TWA	   5	   mg/m3	ACGIH

15 – perc STEL	   10	   mg/m3	ACGIH

________________________________________________________________________________

2/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP				       		                SHELL LHM S

_______________________________________________________________________________

(Magyarországon az MSZ 21461/1-1988 szerint MK = 5 mg/m3; olajköd)

Munkaegészségügyi intézkedések: Evés, ivás, dohányzás, toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Olajköd keletkezése esetén

viseljünk szerves gőzök / cseppek elleni légzésvédőt.

A szem védelme:	Fröccsenés veszélye esetén használjunk védőszemüveget.

A kéz védelme:	Viseljünk PVC vagy nitrilkaucsuk védőkesztyűt.

A test védelme:	Kerüljük el a bőrrel való érintkezést. Használjunk overallt.

A munkaruhát rendszeresen mossuk. Viseljünk biztonságos,

olajálló csizmát – főként hordós áru kezelésénél.

_______________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten folyékony.

Szín:		Zöld, fluoreszkáló

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdő forrpont:	nincs adat

Gőznyomás:	nincs adat

Sűrűség:		879 – 889  kg/m3    15 oC-on

Kinematikus viszk.:	18,7 mm2/s	40 oC-on

Gőzsűrűség:  (levegő=1)	> 1

Dermedéspont:	- 57 oC

Lobbanáspont:	110  oC  (NF T 50-103)

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felső:	10 tf. %

Öngyulladás hőmérséklete: (várhatóan) > 230 oC  ( Ez az érték a környezeti körülmények

miatt – oxidálószerek jelenléte – csökkenhet.)

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

Oldhatóság egyéb oldószerekben: számos oldószerben oldható.

________________________________________________________________________________

10. STABILITÁS/REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	A tárolás, kezelés szokásos hőmérsékletén stabil.

Elkerülendő körülmények: Extrém (lobbanáspont fölötti) hőmérséklet, szikra, láng,

elektrosztatikus feltöltődés.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között  nem fordulhatnak elő. Tökéletlen égés, hőbomlás

körülményei között CO, CO2, kül. CH gázok – aldehidek is –

keletkezhetnek.

_______________________________________________________________________________

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak

meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	nincs adat

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

_______________________________________________________________________________

3/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP		           	      	   	               SHELL LHM S

_______________________________________________________________________________

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a ködök a légzőtraktust enyhén irritálhatják.

Bőrérzékenység:	0,002 % alatt tartalmaz bőrérzékenyítő hatású adalékot.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbőr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a

termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként

magasabb hőmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bőrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között.  A bőrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra.

A használt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyező-

déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen

szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől függ és az

egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot

jelentenek. Óvatosan kezeljük ezeket és a bőrrel való érintkezést -

amennyire lehetséges - kerüljük el._________________________

12. ÖKOTOXICITÁS

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem

határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A

vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor adszorbeálódik

a talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

Perzisztencia / degradáció: Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem

valószínűleg	biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék

tartalmaz olyan alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a

környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  0,8 %-ban tartalmaz a vízi

környezetre toxikus anyagokat.	LC/EC50 > 100 mg/l.

A vízben élő szervezetek fizikai szennyeződését okozhatja.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a

fennálló szabályozásokat figyelembe véve, legfőképpen jól

felismerhető gyűjtőtartályban, vagy valamilyen szerződött

partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen  meg  kell győződni arról,

hogy a szerződő fél illetékes,  kielégítően  tud  foglalkozni  az ilyen

típusú termékekkel. A fáradt olaj semmiképpen sem szennyezheti

a földet vagy az élővizet

Magyarországon a fáradt olajra vonatkozó előírásokat a 102/1996. (VII. 12.) Korm. sz.         rendelet tartalmazza. (Veszélyességi oszt. II., azonosítási szám: 54102 fáradt olaj.)

_________________________________________________________________________________

4/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP		           	      	   	       SHELL LHM S

_______________________________________________________________________________

A tárolótartály eltávolítása: A tartályokat alaposan tisztítsuk ki, tűztől/gyújtóforrásoktól távol

tároljuk és  elküldhetők a hordók javításra,  anélkül, hogy  a

jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk!

(A szállító a göngyöleg után az 1995. évi LVI. törvényben előírt

termékdíjat  a behozatalnál  megfizette.)

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak az un, imo, adr/rid és iata/icao kódok alatti

szállításnál.

________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

Magyarországon a 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet szerint nem jelölésköteles.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: CITROEN személygépkocsi hidraulikaolaj. Részletesebb

információt a Shell műszaki vevőszolgálatok adnak.

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az,

hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak és az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. előírásainak.

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

Budapest, 1999. május 17.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

5/5 old.