BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1997 február 06.

________________________________________________________________________________

SHELL RETINAX EP

_________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL RETINAX EP

A termék típusa:		Gépzsír

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

_________________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Kőolaj finomítványt és adalékokat tartalmazó gépzsír.

Veszélyes alkotó elemek:	A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy

alkotó elemei ezt a készítményt veszélyessé teszik.

_________________________________________________________________________________________________

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi  egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen

specifikus veszélyforrás nem lép fel.	Ismételt vagy tartós expozíció

bőrgyulladást idézhet elő. A használt zsír tartalmazhat ártalmas

szennyeződéseket. Ásványolajat tartalmaz.

Tűzbiztonsági veszélyek:	Nem minősül gyúlékonynak, de éghető.

(Magyarországon Országos Tűzvédelmi szabályzat "D"

tűzveszélyességi osztály.)

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai felhalmozódás

lehetősége jelentős.

További információk: 	A termék szállításnál nem veszélyesnek minősített. (Lásd még a

14. pontban.)

________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 2026. 07. 29.								1/7 old.

SHELL RETINAX EP

_______________________________________________________________________________________________________________

4.	 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínű, hogy a szokásos felhasználási körülmények

között hirtelen fellépő tüneteket okozna.

Elsősegélynyújtás - belégzés: A termék gőzeiről nem hihető hogy akut veszélyt jelentsenek.

Elsősegélynyújtás - bőr:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett

bőrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Ha tartós irritáció lép

fel, forduljunk orvoshoz. Ha a zsír nagy nyomással a bőr alá jut,

azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségű vízzel. Ha tartós

irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás- lenyelés:	Mossuk ki a sérült száját vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE KÉSZTESSÜK HÁNYÁSRA A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Az tüdőbe történt belégzés vegyszer

okozta tüdőgyulladást idézhet elő. A hosszantartó vagy ismételt

hatásnak kitett betegeknél bőrgyulladás léphet fel.

_________________________________________________________________________________

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szénmonoxid-

ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított vegyületekből

álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék

keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab és/vagy száraz poralakú vegyszer. A széndioxid, homok vagy

föld csak kismértékű tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendő.

Védőfelszerelés:	Ha szűk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védőfelsze-

relést kell alkalmazni, amely lélegeztető  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyűt és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését

előzzük meg.  Ha ez nem megelőzhető, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 29.								2/7 old.

SHELL RETINAX EP

_________________________________________________________________________________

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A kiömlött anyagot gyűjtsük össze egy megfelelő,

egyértelműen megjelölt  tartályba, a helyi szabályozással

összhangban.*

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.*

_________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,

használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen.

Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a

terméket közvetlen napsugárzásnak, hőforrás valamint erősen

oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk

lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának megválasztásánál

kerüljük a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hőmérséklet hatásának,

mert alakváltozás következhet be.

________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Ajánlott műszaki intézkedések: Gőzök, köd, aeroszol belégzésének veszélye esetén

alkalmazzunk helyi elszívást.

Expozíciós  előírások:	Az alábbiakban megadott határértékektől a helyi (országos)

előírások eltérhetnek.

Komponens neve	határérték típus       mérték     mértékegység	     egyéb információ

olajköd	8 óra TWA		5	       mg/m3		ACGIH

15 perc   STEL	10	       mg/m3		ACGIH

(Magyarországon: MSZ 21461/1-1988; MK = 5 mg/m3; olajköd)

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyűt

A szem védelme:	Használjunk védőszemüveget, vagy ha a fröcskölés 	való-

színűsége nagy, teljes arcvédőt.

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bőrrel való érintkezés minden formáját.

Viseljünk  overallt,  hogy  minimálisra  csökkentsük a személyes

ruházat szennyeződését. Az overallokat és a fehérneműt rendsze-

resen mossuk ki.

_________________________________________________________________________________

*A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban;

Nyomtatva: 06/05/97								       3/7 old.

SHELL RETINAX EP

_________________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	környezeti hőmérsékleten félig szilárd (konzisztens)

Szín:		barna vagy piros

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Gőznyomás:	< 0.5 Pa 20 oC-on. (kőolaj alapú)

Sűrűség:		900 kg/m3   15 oC - on

Cseppenéspont:	> 180 oC   (ASTM D-566)

Lobbanáspont:	> 140 oC   (Cleveland) (kőolaj alapú)

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %   (tipikusan)  (kőolaj alapú)

Robbanási határ - felső:	10 tf. % (tipikusan) (kőolaj alapú)

Öngyulladás hőmérséklete: > 320 oC

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log  Pow  > 6  (tipikusan)

_________________________________________________________________________________

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendő feltételek:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között nem fordulhatnak elő.

_________________________________________________________________________________

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak

meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a ködök a légzőtraktust enyhén irritálhatják.

Bőrérzékenység:	Bőrérzékenyítő hatása nem ismert.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbőr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 29.									4/7 old.

SHELL RETINAX EP

_________________________________________________________________________________

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a

termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként

magasabb hőmérsékleten. Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bőrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között A bőrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra.

A használt zsírok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyeződéseket, amelyek a használat során

halmozódtak fel. Az ilyen szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől függ és az

egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot jelentenek. Óvatosan kezeljük

ezeket és a bőrrel való érintkezést - amennyire lehetséges - kerüljük el.

_________________________________________________________________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem

határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett konzisztens állapotú. A

vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor erősen

adszorbeálódik a talajrészecskékben.

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg

biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan

alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínűség-

gel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai  szeny-

nyeződését okozhatja.

________________________________________________________________________________

.13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A használt vagy elcsepegett zsír újrahasznosítható vagy

eltávolítható a fennálló szabályozásokat figyelembevéve,

legfőképpen valamilyen szerződött partnerrel összegyűjtetve.

Előzetesen  meg  kell győződni arról, hogy a szerződő fél illetékes,

kielégítően  tud  foglalkozni  a használt zsírokkal. A használt vagy

elcsepegett zsír semmiképpen nem szennyezheti a talajt vagy az

élővizet. (A fáradt olajjal kapcsolatos magyar szabályozást lásd

a 102/1966. (VII. 12.) MT rendeletben. V 54202 ásványolaj

alapú zsírok, III. veszélyességi osztály.)

A termék eltávolítása:	A hulladék eltávolítással azonos.

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 2026. 07. 29.							5/7 oldal

SHELL RETINAX EP

_________________________________________________________________________________

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek a

szállítónak, illetve elküldhetők a hordók javításra anélkül,

hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekondícionálható kisméretű fém vagy műanyag

tartályok - ahol arra lehetőség van - más célra hasznosíthatóak,

vagy háztartási hulladékként kezelendőek. (A szállító a göngyöleg

után az 1995. évi LVI. törvényben előírt termékdíjat  a

behozatalnál  megfizette.)

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak az un, imo, adr/rid és iata/icao kódok alatti

szállítás.

________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):          	Valamennyi komponens bejegyzett, ill. mentességet élvező

polimer.

TSCA  (USA):	Valamennyi komponens bejegyzett.

( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL (Kanada)...stb. a magyar

változatban nem részletezettek.)

_________________________________________________________________________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Többcélú, lítiumbázisú gépzsír, főként a gépjármű

üzemeltetésben használatos.

________________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az,

hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

_________________________________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak,  az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. Előírásainak

________________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

Nyomtatva: 2026. 07. 29.								6/7 old.

SHELL RETINAX EP

_________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 2026. 07. 29.							7/7 old.