BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva: 1999. június 9.

SHELL RIMULA D OIL

_

1. 	AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS  A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL RIMULA D OIL

A termék típusa:		Nagyfordulatú – és egyéb - dízelmotorok kenőolaja

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402; 250-4030

Telefax:	436-3386; 436-3399

2.	AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ K

A készítmény ismertetése:	Nagymértékben finomított kőolaj-párlatok és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:

# Komponens neve	CAS szám	Mennyiség %	  EK veszély-jel      R mondatok

Cink-alkil-ditiofoszfát	bizalmas	< 5 %			Xi		R36/38

Alkil-fenol-szulfid	bizalmas	< 5 %			Xi		R38

Kalcium-szulfonát	bizalmas	< 5 %			Xi		R38

Kalcium-szulfonát	bizalmas	< 1 %			Xi		R43

A jelenlegi információk szerint összetevői a készítményt nem teszik veszélyessé.

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség  az  emberi  egészségre: Szakszerű használatban nem veszélyes. Kőolajat tartalmaz,

amelyre  olajköd-határértékek vonatkoznak. A tartós vagy gyakori

bőrérintkezés bőrgyulladást okozhat.

A használt olaj veszélyes komponenseket is tartalmazhat.

Biztonsági kockázatok:	A termék nem gyúlékony, de ég.

Környezeti veszélyforrások: Nem bomlik le maradéktalanul. Várhatóan bio-akkumulálódik.

Egyéb információk:	Szállításkor nem számít veszélyes készítménynek.

4.	 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános információ:	Szakszerű használatban nem jelent akut  veszélyt.

Belégzésnél:	Esetleges rosszullétnél vigyük a sérültet friss levegőre és helyezzük

nyugalomba. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrérintkezésnél:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és az olajos bőrfelületet

mossuk le szappanos vízzel. Tartós panaszok esetén, vagy ha az olaj

nagy nyomással a bőr alá jut, azonnal forduljunk orvoshoz.

Szembe kerülésnél:	A szemet mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz.

Lenyelésnél:	Ne hánytassuk a sérültet. A sérült száját mossuk ki vízzel és

forduljunk orvoshoz.

Tanácsok az orvos részére: Végezzenek tüneti kezelést. Ha a termék a tüdőbe kerül, vegyszer

okozta tüdőgyulladást eredményezhet. A tatós/gyakori igénybevétel

bőrgyulladást okozhat.

1/5 old.

BIZTONSÁGI  ADATLAP		 	        	            	   	          SHELL RIMULA D OIL

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szénmonoxid-

ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított szerves / szer-

vetlen vegyületből álló keverék keletkezését eredményezi.

Alkalmazható oltóanyagok:	Hab és tűzoltópor. Széndioxid, homok vagy föld kisebb tüzekhez.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. A halon tűzoltószerek alkalmazása

veszélyezteti a környezetet.

Speciális védőfelszerelés:   	Zárt térben keletkezett tűznél önálló levegőellátású

légzőkészüléket kell használni.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bőrrel/ill. szemmel való érintkezést.

Viseljünk olajálló kesztyűt és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A további elfolyást és csatornába jutást akadályozzuk meg.

A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését homok,

föld vagy egyéb megfelelő anyagú védőgát készítésével előzzük

meg. Ha nem megakadályozható, tudassuk a helyi hatóságokkal.

Takarítási módszerek:	Homokkal, földdel vagy egyéb olajfelszívó anyaggal gyűjtsük

össze. Töltsük megjelölt tartályokba, majd a helyi hatósági

előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Súlyos kiszerelésben tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonsá-

gos lábbelit, és használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a

kiömléseket.

Tűz és robbanásveszéllyel kapcsolatos előírások:

Magyarországon tűzveszélyességi besorolása az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint: "D"

Tárolás:	Tároljuk a terméket jól szellőztetett helyen, használjunk zárható

tartályokat. Ne tegyük ki a terméket közvetlen napsugárzásnak,

hőforrás,  valamint erősen oxidáló ágens hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	0 oC  -  50  - oC

Javasolt anyagok:	Tartály-anyagnak alkalmazzunk lágyacélt vagy nagysűrűségű

polietilént. Konténer vagy konténer-cső céljára kerüljük a PVC

alkalmazását.

Egyéb információk:	A polietilén konténereket óvjuk a felmelegedéstől, mert

deformálódhatnak.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Műszaki intézkedések:	Gőzök, permet belégzése esetén alkalmazzunk helyi elszívást.

Expozíciós előírások:

Az anyag neve	határérték típus	érték	mértékegység	egyéb információ

Olajköd (ásványi)	8 – óra TWA	   5	   mg/m3	ACGIH

15 – perc STEL	   10	   mg/m3	ACGIH

(Magyarországon az MSZ 21461/1-1988 szerint MK = 5 mg/m3; olajköd)

Munkaegészségügyi intézkedések: Evés, ivás, dohányzás, toalett  használat előtt mossunk

kezet.

2/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP				       		      SHELL RIMULA D OIL

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Olajköd keletkezése esetén

viseljünk szerves gőzök / cseppek elleni légzésvédőt.

A szem védelme:	Fröccsenés veszélye esetén használjunk védőszemüveget.

A kéz védelme:	Viseljünk PVC vagy nitrilkaucsuk védőkesztyűt.

A test védelme:	Kerüljük el  a bőrrel való érintkezést. Használjunk overallt.

A munkaruhát rendszeresen mossuk.

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten folyékony.

Szín:		Borostyán.

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdő forrpont:	(várhatóan) > 280 oC

Gőznyomás:	(várhatóan) < 0.5 Pa 20 oC-on.

Sűrűség:		Lásd az 1. táblázatban

Kinematikus viszk.:	Lásd az 1. táblázatban

Gőzsűrűség:  (levegő=1)	> 1

Dermedéspont:	Lásd az 1. táblázatban

Lobbanáspont:	Lásd az 1. táblázatban

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felső:	10 tf. %

Öngyulladás hőmérséklete: (várhatóan) > 320 oC

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: log  Pow  > 6  (tipikusan)

10. STABILITÁS/REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendő feltételek:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között  nem fordulhatnak elő.

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak

meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	Belégzéssel kapcsolatos akut veszélyre a szokásos körülmények

között nem kell számítani.

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a ködök a légzőtraktust enyhén irritálhatják.

Bőrérzékenység:	Bőrérzékenyítő hatása nem ismert.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbőr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

3/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP		           	      	   	     SHELL RIMULA D OIL

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a

termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként

magasabb hőmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bőrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között.  A bőrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra.

A használt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyező-

déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen

szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől függ és az

egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot

jelentenek. Óvatosan kezeljük ezeket és a bőrrel való érintkezést -

amennyire lehetséges - kerüljük el.

12. ÖKOTOXICITÁS

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem

határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A

vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor adszorbeálódik

a talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

Perzisztencia / degradáció: Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg

biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan

alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínűség-

gel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai  szeny-

nyeződését okozhatja.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a

fennálló szabályozásokat figyelembe véve, legfőképpen jól

felismerhető gyűjtőtartályban, vagy valamilyen szerződött

partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen  meg  kell győződni arról,

hogy a szerződő fél illetékes,  kielégítően  tud  foglalkozni  az ilyen

típusú termékekkel. A fáradt olaj semmiképpen sem szennyezheti

a földet vagy az élővizet

Magyarországon a fáradt olajra vonatkozó előírásokat a 102/1996. (VII. 12.) Korm. sz.  	rendelet tartalmazza. (Veszélyességi oszt. II., azonosítási szám: 54102 fáradt olaj.)

A termék eltávolítása:	A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek a

szállítónak, illetve elküldhetők a hordók javításra anélkül,

hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekondícionálható kisméretű fém vagy műanyag

tartályok - ahol arra lehetőség van - más célra hasznosíthatóak,

vagy háztartási hulladékként kezelendőek. (A szállító a göngyöleg

után az 1995. évi LVI. törvényben előírt termékdíjat  a

behozatalnál  megfizette.)

4/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP		           	      	   	      SHELL RIMULA D OIL

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak az un, imo, adr/rid és iata/icao kódok alatti

szállításnál.

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):          	Valamennyi komponens bejegyzett, ill. mentességet élvező

polimer. ( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL	(Kanada)...stb.

a 	magyar változatban nem részletezettek.)

Magyarországon a 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet szerint nem jelölésköteles.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Nagyfordulatú  - és egyéb - dízelmotor kenőolaj

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az,

hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak és az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. előírásainak.

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

1. táblázat

| SAE fokozat | 10W | 20/20W | SAE 30 | SAE 40 | SAE 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viszk. mm2/sec 20 oC-on | 116 | 210 | 290 | 480 | 825 |
| Sűrűség kg/m3 15 oC-on | 876 | 884 | 891 | 895 | 900 |
| Dermedéspont oC | -30 | -18 | -15 | -9 | -9 |
| Lobbanáspont oC nyílttéri | 204 | 210 | 213 | 216 | 216 |

| SAE fokozat | 15W/40 | 20W/40 | 20W/50 | 10W/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viszk. mm2/sec 20 oC-on | 300 | 340 | 395 | 175 |
| Sűrűség kg/m3 15 oC-on | 890 | 894 | 894 | 897 |
| Dermedéspont oC | -27 | -18 | -18 | -30 |
| Lobbanáspont oC nyílttéri | 199 | 199 | 199 | 199 |

Budapest, 1999. június 9.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

5/5 old.