BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1996 máj. 22.

________________________________________________________________________________

SHELL ROTELLA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL   ROTELLA TX  OIL

A termék típusa:		Nagyfordulatú dízel motor olaj.

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

_________________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Kőolaj finomítványok és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:	1 mol %  kalcium szulfonátot tartalmazhat, amit a szállító bőr-

érzékenyítőnek tart. Egyéb alkotó elemei a terméket nem teszik

veszélyessé.

_________________________________________________________________________________________________

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi  egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen

specifikus veszélyforrás nem lép fel.

Tűzbiztonsági veszélyek:	Nem minősül gyúlékonynak, de éghető.

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai	felhalmozódás

lehetősége jelentős.

További információk: 	A termék szállításnál nem veszélyesnek minősített. (Lásd még a

- pontban.)

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 2026. 07. 29.								1/7 old.

SHELL  ROTELLA TX  OIL

_______________________________________________________________________________________________________________

4.	 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínű, hogy a szokásos felhasználási körülmények

között hirtelen fellépő tüneteket okozna.

Elsősegélynyújtás - belégzés: Abban a valószínűtlen esetben, ha szédülés vagy émelygés,

hányinger jelentkezik, vigyük a beteget friss levegőre. Ha a tünetek

továbbra is megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - bőr:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett

bőrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Ha tartós irritáció lép

fel, forduljunk orvoshoz. Ha az olaj nagy  nyomással fröccsen

a bőrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségű vízzel. Ha tartós

irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - lenyelés:	Mossuk ki a szájat vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE KÉSZTESSÜK HÁNYÁSRA A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Az olajköd belégzése vegyszer

okozta, nem fertőző tüdőgyulladást idézhet elő. A hosszantartó

vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bőrgyulladás léphet fel.

_________________________________________________________________________________

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szénmonoxid-

ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított vegyületből

álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék

keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab vagy száraz poralakú vegyszer. A széndioxid, homok vagy

föld csak kismértékű tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendő.

Védőfelszerelés:	Ha szűk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védőfelsze-

relést kell alkalmazni, amely lélegeztető  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyűt és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését

homok, föld vagy egyéb megfelelő anyagú védőgát készítésével

előzzük meg. Ha ez nem megelőzhető, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 29.								2/7 old.

SHELL    ROTELLA TX  OIL

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A folyadékot itassuk  fel homokkal vagy föld-

del. Söpörjük össze és helyezzük el egy megfelelő, egyértelműen

megjelölt  tartályba a helyi szabályozásnak megfelelő további

kezelésig.*

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Az anyag szétterülését homokból, földből vagy más

alkalmas anyagból készített gáttal akadályozzuk meg. A kiömlött

anyagot közvetlenül vagy adszorbens segítségével gyűjtsük össze.

További eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.*

_________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,.

használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen.

Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a

terméket közvetlen napsugárzásnak, hőforrás valamint erősen

oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk

lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának

megválasztásánál kerüljük a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hőmérséklet hatásának, 			mert alakváltozás következhet be.

________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Műszaki intézkedések:	Ha lehetőség van arra, hogy a gőzt, ködöt vagy aeroszolt belé-

legezzék, akkor használjunk helyi elszívó szellőztető rendszert.

Expozíciós  előírások:	 A megengedhető határértékek az alábbiakban adottak.

Helyenként alacsonyabb határértékek is betarthatóak.

Az alkotórész neve:		Határérték típus		Érték/egység	További információk**

Kőolaj - köd**		8-órás TWA(1)		  5 mg/m3		ACGIH(3)

15 perces STEL(2)	10 mg/ m3 		ACGIH

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Ha az olajköd nem szabályoz-

ható, akkor egy szerves -gőz   betét és egy részecske előszűrő

kombinációja alkalmazható.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyűt

A szem védelme:	Használjunk védőszemüveget, vagy ha a fröcskölés 	való-

színűsége nagy, teljes arcvédőt.

*A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban. 	**  A magyar  jogszabályt  lásd  a 16. pont  végén.     (1) (2) (3)  lásd  a  16.  pont   végén.

Nyomtatva:2026. 07. 29.								3/7 old.

SHELL ROTELLA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bőrrel való érintkezés minden formáját.

Viseljünk  overallt,  hogy  minimálisra  csökkentsük a személyes

ruházat szennyeződését. Az overallokat és a fehérneműt rendsze-

resen mossuk ki.

_________________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten folyékony.

Szín:		Borostyán

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdő forrpont:	(várhatóan) > 280 oC

Gőznyomás:	(várhatóan) < 0.5 Pa 20 oC-on.

Sűrűség:		lásd az 1. táblázatban.

Kinematikus viszk.:	lásd az 1. táblázatban.

Dermedéspont:	lásd az 1. táblázatban.

Lobbanáspont:	lásd az 1. táblázatban.

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felső:	10 tf. %

Öngyulladás hőmérséklete: (várhatóan) > 320 oC

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log  Pow  > 6

Elemek:	Ca: < 0,4 %(m/m);

._____________

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendő feltételek:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között  nem fordulhatnak elő

_________________________________________________________________________________

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak 			meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	Normál körülmények között nem okoz irritációt.

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 29.									4/7 old.

SHELL  ROTELLA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a légzőtraktust enyhén irritálhatja.

Bőrérzékenység:	Bőrérzékenyítő hatása nem ismert.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbőr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a

termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként

magasabb hőmérsékleten. Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bőrbetegség kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között. A bőrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra. A használt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas

szennyező- déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel.

Az ilyen szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől

függ, ezek az egészségre és a környezetre kockázatot jelentenek.

Valamennyi fáradt olajat óvatosan, a bőrrel való érintkezés

lehetséges kerülésével kell kezelni.

_________________________________________________________________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem

határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A

vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor adszorbeálódik

a talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg

biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan

alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínűség-

gel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai  szeny-

nyeződését okozhatja.___________________________________

.

.13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a

fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfőképpen jól

felismerhető gyűjtőtartályban, vagy valamilyen szerződött

partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen  meg  kell győződni arról,

hogy a szerződő fél illetékes, kielégítően tud foglalkozni az ilyen

típusú termékekkel. Nem engedhető  meg, hogy a  felhasznált

kenőanyag beszennyezze  a talajt  vagy a vizet. (A fáradt olajjal

kapcsolatos magyar szabályozást lásd a 102/1966. (VII. 12.)

MT rendeletben.)						___

Nyomtatva: 2026. 07. 29.							5/7 old.

SHELL  ROTELLA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

A termék eltávolítása:	 A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek a

szállítónak, illetve elküldhetőek a hordók rekondícionálásra

anélkül, hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekodícionálható, kisméretű fém vagy műanyag

tartályok - ahol arra lehetőség van - újrahasznosíthatóak, vagy

háztartási hulladékként kezelendőek. (A szállító a göngyöleg

után az 1995. évi LVI. törvényben előírt termékdíjat  a

behozatalnál  megfizette.)

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A termék/termékcsalád az un, imo, adr/rid és iata/icao szerint nem minősül veszélyes 	árunak.

_________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):	Valamennyi komponens bejegyzett

TSCA  (USA)	Valamennyi komponens bejegyzett

( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL	(Kanada)...stb. a 		magyar változatban nem részletezettek.)_____________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Kenőolaj nagyfordulatú dízel és négyütemű benzin 			motorokhoz.

1. táblázat	Fizikai jellemzők

| SAE viszk. fokozat | 10W | 20W-20 | SAE 30 | SAE 40 | SAE 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kin. visz. 20 oC-on (mm2/sec) | 116 | 210 | 290 | 480 | 825 |
| Sűrűség 15 oC-on (kg/m3) | 876 | 884 | 891 | 895 | 900 |
| Dermedéspont oC | -30 | -18 | -15 | -9 | -9 |
| Lobbanáspont (COC) oC | 204 | 210 | 213 | 216 | 216 |

| SAE viszk. fokozat | 15W-40 | 20W-40 | 20W-50 | 10W-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kin. visz. 20 oC-on (mm2/sec) | 300 | 340 | 395 | 175 |
| Sűrűség 15 oC-on (kg/m3) | 890 | 894 | 894 | 879 |
| Dermedéspont oC | -27 | -18 | -18 | -30 |
| Lobbanáspont (COC) oC | 199 | 199 | 199 | 199 |

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az, hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

_________________________________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak és az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. előírásainak._____________________________________________________

**Az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás MK 5K

(1) TWA  = Idő szerint súlyozott átlag   (Time Weighted Awerage)

(2) STEL  = Rövid időszakra megengedett expozíciós koncentráció

(3) ACGIH= American Conference of Gouvernmental  Industrial Hygienists_______________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

Nyomtatva:2026. 07. 29.									6/7 old.

SHELL  ROTELLA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 29.									7/7 old.