BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1996 június 7.

________________________________________________________________________________

SHELL SPIRAX OIL  EP (MA)

_________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL  SPIRAX OIL  EP (MA)

A termék típusa:		Hajtóműolaj

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Forgalmazó:		Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

_________________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Kőolaj finomítványok és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:	Legfeljebb 1 mol % alkilamint tartalmazhat, amit a szállító 				bőrérzékenyítőnek minősít (R43). Egyéb összetevőiről nem 				feltételezhető, hogy a terméket veszélyessé teszik.

_________________________________________________________________________________________________

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi  egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen

specifikus veszélyforrás nem lép fel. A készítmény ásványolajat

tartalmaz, amelyre az olajköd expozíciós határértéke érvényes. *

Ismételt vagy tartós expozíció bőrgyulladást idézhet elő.

A fáradt olaj tartalmazhat ártalmas szennyeződéseket.

Tűzbiztonsági veszélyek:	Nem minősül gyúlékonynak, de éghető.

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai felhalmozódás

lehetősége jelentős.

További információk: 	A termék szállításnál nem veszélyesnek minősített. (Lásd még a

14. pontban.)

* (Magyarországi előírás: az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás: MK 5K)                                                  .

Nyomtatva: 2026. 07. 30.								1/8 old.

SHELL SPIRAX OIL  EP (MA)

_______________________________________________________________________________________________________________

4.	 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínű, hogy a szokásos felhasználási körülmények

között hirtelen fellépő tüneteket okozna.

Elsősegélynyújtás - belégzés: Abban a valószínűtlen esetben, ha szédülés vagy émelygés,

hányinger jelentkezik, vigyük a beteget friss levegőre. Ha a tünetek

továbbra is megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - bőr:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett

bőrfelületet mossuk le szappanos vizel. Ha tartós irritáció lép

fel, forduljunk orvoshoz. Ha az olaj nagy  nyomással fröccsen

a bőrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségű vízzel. Ha tartós

irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás- lenyelés:	Mossuk ki a szájat vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE KÉSZTESSÜK HÁNYÁSRA A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Az olajköd belégzése vegyszer

okozta, nem fertőző tüdőgyulladást idézhet elő. A hosszantartó

vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bőrgyulladás léphet fel.

_________________________________________________________________________________

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szénmonoxid-

ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított vegyületből

álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék

keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab és/vagy száraz poralakú vegyszer. A széndioxid, homok vagy

föld csak kismértékű tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendő.

Védőfelszerelés:	Ha szűk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védőfelsze-

relést kell alkalmazni, amely lélegeztető  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyűt és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését

homok, föld vagy egyéb megfelelő anyagú védőgát készítésével

előzzük meg. Ha ez nem megelőzhető, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.								2/8 old.

SHELL SPIRAX OIL  EP (MA)

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A folyadékot itassuk  fel homokkal vagy föld-

del. Söpörjük össze és helyezzük el egy megfelelő, egyértelműen

megjelölt  tartályba a helyi szabályozásnak megfelelő további

kezelésig.*

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Az anyag szétterülését homokból, földből vagy más

alkalmas anyagból készített gáttal akadályozzuk meg. A kiömlött

anyagot közvetlenül vagy adszorbens segítségével gyűjtsük össze.

További eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.*

_________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,.

használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen.

Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a

terméket közvetlen napsugárzásnak, hőforrás valamint erősen

oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk

lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának megválasztásánál

kerüljük a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hőmérséklet hatásának,

mert alakváltozás következhet be.

________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Műszaki intézkedések:	Ha lehetőség van arra, hogy a gőzt, ködöt vagy aeroszolt belé-

legezzék, akkor használjunk helyi elszívó szellőztető rendszert.

Expozíciós  előírások:	 A megengedhető határértékek az alábbiakban adottak.

Helyenként alacsonyabb határértékek is betarthatóak.

Az alkotórész neve:		Határérték típus		Érték/egység	További információk**

Kőolaj - köd**		8-órás TWA(1)		  5 mg/m3		ACGIH(3)

15 perces STEL(2)	10 mg/ m3 		ACGIH

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Ha az olajköd nem szabályoz-

ható, akkor egy szerves -gőz   betét és egy részecske előszűrő

kombinációja alkalmazható.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyűt

A szem védelme:	Használjunk védőszemüveget, vagy ha a fröcskölés 	való-

színűsége nagy, teljes arcvédőt.

*A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban;  ** A magyar szabvány előírást lásd a 3. pontban;   (1) (2) (3)  lásd  a  16.  pont   végén.

Nyomtatva:2026. 07. 30.								3/8 old.

SHELL SPIRAX OIL  EP (MA)

_________________________________________________________________________________

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bőrrel való érintkezés minden formáját. 			Viseljünk  overallt,  hogy  minimálisra  csökkentsük a személyes 			ruházat szennyeződését. Az overallokat és a fehérneműt rendsze-

resen mossuk ki.

_________________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten folyékony.

Szín:		Borostyán.

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdő forrpont:	(várhatóan) > 280 oC

Gőznyomás:	(várhatóan) < 0.5 Pa 20 oC-on.

Sűrűség:		Lásd az 1. táblázatban

Kinematikus viszk.:	Lásd az 1. táblázatban

Dermedéspont:	Lásd az 1. táblázatban

Lobbanáspont:	Lásd az 1. táblázatban

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felső:	10 tf. %

Öngyulladás hőmérséklete: (várhatóan) > 320 oC

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log  Pow  > 6  (tipikusan)

Elemek:	Foszfor: < 0,1 %(m/m);

_________________________________________________________________________________

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendő feltételek:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között nem fordulhatnak elő.

_________________________________________________________________________________

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak 			meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	Belégzéssel kapcsolatos akut veszélyre a szokásos körülmények

között nem kell számítani.

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.									4/8 old.

SHELL SPIRAX OIL  EP (MA)

_______________________________________________________________________________

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a ködök a légzőtraktust enyhén irritálhatják.

Bőrérzékenység:	Bőrérzékenyítő hatása nem ismert.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbőr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a

termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként

magasabb hőmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bőrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között.  A bőrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra.

A használt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyező-

déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen

szennyeződések koncentrációja a felhasználás jellegétől függ és az

egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot

jelentenek. Óvatosan kezeljük ezeket és a bőrrel való érintkezést -

amennyire lehetséges - kerüljük el._________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem

határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A

vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor

adszorbeálódik a talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg

biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan

alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínűség-

gel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai  szeny-

nyeződését okozhatja.__________________________________

.13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a

fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfőképpen jól

felismerhető gyűjtőtartályban, vagy valamilyen szerződött

partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen  meg  kell győződni arról,

hogy a szerződő fél illetékes,  kielégítően  tud foglalkozni az ilyen

típusú termékekkel.	A fáradt olaj semmiképpen sem szennyezheti

a földet vagy az élővizet. (A fáradt olajjal kapcsolatos magyar

szabályozást lásd a 102/1966. (VII. 12.) MT rendeletben.)

Nyomtatva: 2026. 07. 30.							5/8 old.

SHELL SPIRAX OIL  EP (MA)

_______________________________________________________________________________

A termék eltávolítása:	A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek a

szállítónak, illetve elküldhetők a hordók javításra anélkül,

hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekondícionálható kisméretű fém vagy műanyag

tartályok - ahol arra lehetőség van - más célra hasznosíthatóak,

vagy háztartási hulladékként kezelendőek. (A szállító a göngyöleg

után az 1995. évi LVI. törvényben előírt termékdíjat  a

behozatalnál  megfizette.)

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak az un, imo, adr/rid és iata/icao kódok alatti

szállítás.

________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):                Valamennyi komponens bejegyzett, ill. mentességet élvező polimer.		 ( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL	(Kanada)...stb. a 		magyar változatban nem részletezettek.)_____________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások:  Nagy igénybevételnek kitett gépjármű hajtóművek kenőolaja.

________________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az, hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

_________________________________________________________________________________

1.sz. táblázat		A termék fő jellemzői

| SHELL SPIRAX OIL EP | 75W | MA 80W | 80W-90 | SAE 90 | SAE 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viszk. mm2/sec 20 oC-on | 90 | 230 | 295 | 688 | 2690 |
| Sűrűség kg/m3 | 885 | 893 | 900 | 904 | 918 |
| Dermedéspont oC | -45 | -36 | -27 | -18 | ---- |
| Lobbanáspont oC nyílttéri | 154 | 171 | 175 | 191 | 199 |

(1) TWA: időben súlyozott átlag  (2) TLV-STEL: Rövid időszakra megengedett expozíciós  koncentráció

(3) ACGIH: American Conference of  Gonernmental Industrial Hygienists

**Az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás MK 5K                                                                                                               .

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak, az azzal megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. Előírásainak. ________________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

Nyomtatva: 2026. 07. 30.								6/8 old.

SHELL SPIRAX OIL  EP (MA)

_______________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 30.								8/8 old.