BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1996 július 3.

________________________________________________________________________________

SHELL VEXILLA OIL

_________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL  VEXILLA OIL

A termék típusa:		Textilgépolaj

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

_________________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Nagymértékben finomított ásványolajok és adalékanyagok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:	A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy

alkotó elemei ezt a készítményt veszélyessé teszik.

Egyéb információk:	Körülbelül 1% (m/m) trikezil-foszfát kevert izomert tartalmaz.

Ennek következménye: 50mg/kg -on felüli tri-orthokresil-foszfát

keletkezhet.

_________________________________________________________________________________________________

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi  egészségre: Trikezil-foszfát kevert izomerjeit tartalmazza. A trikezil-foszfát  idegméreg az állatok és az ember számára. Ezek a következmények később lépnek fel, és állandósulhatnak, az expozició nagyságától függően. A trikezil-foszfát bejuthat a szervezetbe bőrön keresztül, nyeléssel , vagy belégzés útján.*

Tűzbiztonsági veszélyek:	Nem minősül gyúlékonynak, de éghető.

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai felhalmozódás

lehetősége jelentős.

További információk: 	A termék szállításnál nem veszélyesnek minősített.

* (Magyarországi előírás: az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás: MK 5K)

Nyomtatva: 2026. 07. 29.								1/7old.

SHELL VEXILLA OIL

4.	 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínű, hogy a szokásos felhasználási körülmények között hirtelen fellépő tüneteket okozna.

Elsősegélynyújtás - belégzés: Abban a valószínűtlen esetben, ha szédülés vagy émelygés,

hányinger jelentkezik, vigyük a beteget friss levegőre. Ha a tünetek

továbbra is megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - bőr:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett bőrfelületet mossuk le szappanos vizel. Ha tartós irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz. Ha az olaj nagy  nyomással fröccsen a bőrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségű vízzel. Ha tartós irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás- lenyelés:	Mossuk ki a szájat vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE HÁNYTASSUK A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Trikezilfoszfát kevert izomerjeit tartalmazza. Nem szabad elsiklani a késleltetett idegméreg következményének lehetősége mellett. A trikreszilfoszfát abszorbeálódását a plazma-kolineszteráznak a normál érték 70 %-ra vagy az alá csökkenése jelzi.

5. TŰZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínűen a levegőben lebegő, szén-monoxidból, kén-oxidokból, valamint egyéb nem azonosított szerves vagy szervetlen vegyületből 	álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab és száraz poralakú vegyszer. A szén-dioxid, homok vagy föld csak kismértékű tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendő.

Védőfelszerelés:	Ha szűk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védőfelsze-

relést kell alkalmazni, amely lélegeztető  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyűt és csizmát.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:2026. 07. 29.								2/7 old.

SHELL VEXILLA OIL

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élővizekbe kerülését

homok, föld vagy egyéb megfelelő anyagú védőgát készítésével

előzzük meg. Ha ez nem megelőzhető, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A folyadékot itassuk  fel homokkal vagy föld- del. Söpörjük össze és helyezzük el egy megfelelő, egyértelműen megjelölt  tartályba a helyi szabályozásnak megfelelő további kezelésig.*

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Az anyag szétterülését homokból, földből vagy más

alkalmas anyagból készített gáttal akadályozzuk meg. A kiömlött

anyagot közvetlenül vagy adszorbens segítségével gyűjtsük össze.

További eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.*

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,.

használjunk megfelelő eszközöket. Előzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen.

Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a

terméket közvetlen napsugárzásnak, hőforrás valamint erősen

oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hőmérséklet:	Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk

lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának megválasztásánál kerüljük a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hőmérséklet hatásának,

mert alakváltozás következhet be.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Műszaki intézkedések:	Ha lehetőség van arra, hogy a gőzt, ködöt vagy aeroszolt belé-

legezzék, akkor használjunk helyi elszívó szellőztető rendszert.

Expozíciós  előírások:	 A megengedhető határértékek az alábbiakban adottak.

Helyenként alacsonyabb határértékek is betarthatóak.

Az alkotórész neve:		Határérték típus		Érték/egység	További információk**

Ásványolaj - köd**		8-órás TWA(1)		  5 mg/m3		ACGIH(3)

15 perces STEL(2)	10 mg/ m3 		ACGIH

*A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban;  ** A magyar szabvány előírást és  (1) (2) (3)  lásd  a  16.  pont   végén.

Nyomtatva:2026. 07. 29.								3/7old.

SHELL VEXILLA OIL

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat előtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Ha az olajköd nem szabályoz-

ható, akkor egy szerves -gőz   betét és egy részecske előszűrő

kombinációja alkalmazható.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyűt.

A szem védelme:	Használjunk védőszemüveget, vagy ha a fröcskölés való-

színűsége nagy, teljes arcvédőt.

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bőrrel való érintkezés minden formáját. Viseljünk  overallt,  hogy minimálisra  csökkentsük a személyes ruházat szennyeződését. Az overallokat és a fehérneműt rendszeresen mossuk ki.

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hőmérsékleten folyékony.

Szín:		Barna.

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdő forrpont:	> 280 oC

Gőznyomás:	< 0.5 Pa, 20 oC-on

Gőzsűrűség:	> 1, 20 oC-on

Sűrűség:		Lásd 1. táblázat.

Kinematikus viszk.:	Lásd 1. táblázat.

Dermedéspont:	Lásd 1. táblázat.

Lobbanáspont:	Lásd 1. táblázat.

Robbanási határ - alsó:	1 % V/V (tipikus)

Robbanási határ - felső:	10 % V/V (tipikus)

Öngyulladás hőmérséklete: > 320 oC (várhatóan)

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log Pow > 6 (tipikus)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendő feltételek:	Extrém hőmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendő anyagok:	Erős oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között nem fordulhatnak elő.

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak

meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Nyomtatva:2026. 07. 29.								4/7 old.

SHELL VEXILLA OIL

_______________________________________________________________________________

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínűleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	Nincsenek ismert adatok.

Szem-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Bőr-irritáció:	Valószínűleg enyhén irritáló.

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a ködök a légzőtraktust enyhén irritálhatják.

Bőrérzékenység:	Bőrérzékenyítő hatása nem ismert.

Krónikus toxikológia:	Tartalmaz tricresilfoszfátot, amely az állattesztek során idegméregnek bizonyult.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak rákkeltést az állatbőr festési tanulmányokban. A többi alkotó részek rákkeltő hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

Hatása emberekre:	Trikezil-foszfát kevert izomerjeit tartalmazza. A trikezil-foszfát az emberre nézve idegméreg. Ezek a következmények később lépnek fel, és állandósulhatnak, az expozició nagyságától függően. A trikezil-foszfát bejuthat a szervezetbe bőrön keresztül, nyeléssel , vagy belégzés útján.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bőr ezzel a termékkel, az a bőr zsírelvonását eredményezheti - főként magasabb hőmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges bőrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai körülmények között.  A bőrrel való érintkezést csökkentsük minimálisra.

_________________________________________________________________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem

határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A vízen úszik. Ha eléri a talajt, akkor abszorbeálódik a talajrészecskékkel és elveszíti mobilitását.

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínűleg

biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan

alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Nyomtatva: 2026. 07. 29.							5/7 old.

SHELL VEXILLA OIL

_______________________________________________________________________________

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínűséggel gyakorlatilag nem mérgező a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élő szervezetek fizikai  szeny-nyeződését okozhatja.(Az LC/EC50 olyan névleges mennyiségű termék, amely a vízi tesztelések elvégzéséhez szükséges.)

13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A felhasznált kenőanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfőképpen jól felismerhető gyűjtőtartályban, vagy valamilyen szerződött partnerrel összegyűjtetve. Előzetesen  meg  kell győződni arról, hogy a szerződő fél illetékes,  kielégítően  tud  foglalkozni  az ilyen 	típusú termékekkel.(A fáradt olajjal kapcsolatos magyar szabályozást lásd a 102/1966.(VII.12.) MT rendeletben.)

A termék eltávolítása:

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetőek és visszaküldhetőek a

szállítónak, illetve elküldhetők a hordók javításra anélkül,

hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekondícionálható kisméretű fém vagy műanyag

tartályok - ahol arra lehetőség van - más célra hasznosíthatóak,

vagy háztartási hulladékként kezelendőek. (A szállító a göngyöleg

után az 1995. évi LVI. törvényben előírt termékdíjat  a

behozatalnál megfizette.)

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak az un, imo, adr/rid és iata/icao kódok alatti

szállítás.

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):          Valamennyi komponens bejegyzett, ill. mentességet élvező polimer.

( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL	(Kanada)...stb. a

magyar változatban nem részletezettek.)

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Kenőanyag textil gyűrűorsóhoz.

Hangsúlyozott revíziók:  Új forma és csekély szerkesztési változások.

Nyomtatva: 2026. 07. 29.							6/7 old.

SHELL VEXILLA OIL

_______________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az,

hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

1.sz. táblázat		A termék fő jellemzői

| SHELL VEXILLA OIL | 10 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Termékkódok | 65312 | 65315 |
| Viszk. mm2/sec, 20 oC-on | 22 | 57 |
| Sűrűség kg/m3, 15 oC-on | 860 | 875 |
| Dermedéspont, oC | -46 | -15 |
| Lobbanáspont, oC | 152 | 166 |

(1) TWA: időben súlyozott átlag  (2) TLV-STEL: Rövid időszakra megengedett expozíciós  koncentráció

(3) ACGIH: American Conference of  Gonernmental Industrial Hygienists

** (Magyarországi előírás: az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás: MK 5K)

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak, az azzal

megegyező EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyező 4/1997. (II.21.) NM sz.

rendelet 3. sz. mell. előírásainak

_________________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

__________________________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerű aláírás

Nyomtatva: 2026. 07. 29.								7/7 old.