1/4

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2001. április 20.

1.	A készítmény neve: DIESEL TREATMENT WITH ANTI-GEL

### Termékleírás: adalék

Cikkszám: 55250, 3008

Gyártó cég neve: Clorox Car Care, Unit 16, Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale,

Gwent NP23 5SD, Egyesült Királyság

Tel/fax: + 44 1495 350234

segélyhívószám: + 44 1495 350234

Forgalmazó/importáló cég neve: Meteor Hungária Kft,

1133 Budapest, Visegrádi u.114.

Tel: 06-1-320-6444

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36.

Tel: 476-6464 , 06-80-20-11-99Fax: (06-1) 476-1138

e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu

- 2. 	Összetétel: adalékot (2 % nehéz aromás oldószer) tartalmazó kerozin

- Veszélyes anyag tartalom:

CAS	      EINECS		Megnevezés		 %	    Veszélyjel	R- mondat

szám	       szám

- 92045-36-8	295-416-4	kerozin		70-90		Xn	65

3.	Veszélyesség szerinti besorolás:

Xn, ártalmas

Veszélyszimbólum: András kereszt

- A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.

- A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S23 A keletkező gázt/gőzt nem szabad belélegezni.

- S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

- S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

- S28 Ha az anyag a bőrre kerül bő szappanos folyóvízzel le kell mosni.

- S29 Csatornába engedni nem szabad.

- S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

- S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

4.	Elsősegélynyújtás

- Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz esetén szakorvosi ellátás szükséges.

- Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. A szájüreget vízzel öblítsük ki. Hánytatás szigorúan tilos! Aspirációs veszély! A helyszínre azonnal hívjunk orvost. Mutassuk meg a címkét az orvosnak.

2/4

- Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén orvossal konzultáljunk.

5.	Tűzveszélyesség

5.1. 	Tűzoltás: Tűzoltáshoz poroltót, CO2-t, habot, homokot kell használni, kiterjedt tűz porlasztott vízzel oltható. Nem alkalmazható oltószer: vízsugár.

A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell és el kell távolítani a veszélyzónából.

Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx, NOx.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

5.2. 	Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő használata kötelező.

5.3 	A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az elő-írásoknak megfelelően gondoskodni kell.

6.	Óvintézkedés baleset esetén

6.1.	Személyi védelem

A veszélyeztetett térségben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. A készítményt át nem eresztő védőruha, védőkesztyű, csúszásgátló védőlábbeli, védőszemüveg/védőálarc, gőzök, veszélyes bomlástermék keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem biztosítása kötelező.

A mentéshez használt védőruhát, védőeszközt le kell cserélni, újbóli felhasználása tilos.

6.2.	Kiömlés esetén

A veszélykörzetben a motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni dohányozni tilos, a nyílt lángot el kell oltani. Gyújtószikrát okozó villamos készülék és kapcsoló nem működtethető. A kiömlött anyagot nem éghető felszívóképes anyaggal (száraz földdel, homokkal, őrölt mészkővel kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. Nagy mennyiség kiömlése esetén gáttal kell körülhatárolni és robbanásbiztos pumpával el kell szivattyúzni.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők. A talaj szennyeződése esetén a szennyezett talajt el kell távolítani.

6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

7.	Kezelés és tárolás

Kezelés:

A tűz és robbanásvédelmi szempontok figyelembe vételével történik.

A termék kifröccsenését el kell kerülni. Alkalmazása megfelelő hatásfokú szellőztetés mellett történjen.

Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és

személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohá-nyozni nem szabad. A készülékeket földelni kell. Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos!

3/4

Tárolás:

Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen tárolandó. Csak a termékhez előírt, lágy- vagy rozsdamentes acél tartályban tárolható.

Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos! Oxidálószerekkel együtt nem tárolható.

8. 	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1.	Műszaki intézkedések

Felhasználása csak megfelelő hatásfokú szellőztetés mellett lehetséges.

8.2. 	Munkahelyi levegőben megengedett határérték

MK - érték: 5 mg/m3

8.3. 	Egyéni védelem

A terméket át nem eresztő anyagból készült védőruha és egyéni védőeszköz 	(védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli) használata szükséges.

Rendeltetésszerű felhasználás esetén, megfelelő szellőzés melletti munkavégzéskor 	légzésvédelem nem szükséges.

Zárt térben, gőzök, elégtelen szellőztetés esetén az adagolás időtartamára-, valamint bomlástermékek keletkezésének veszélyekor biztosítani kell a légzésvédelmet.

A szennyezett védőruházatot le kell cserélni (a termék bőrön át is felszívódó összetevőt tartalmaz).

8.4.	Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a termék kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, gőzének belégzését. A munkavégzés után folyóvizes, szappanos

tisztálkodás szükséges. Bőrszárazság jelentkezésekor bőrápoló krém használata ajánlott.

9. 	Fizikai-kémiai jellemzők:

Fizikai állapot: tiszta, világos barna színű, jellegzetes szagú folyadék.

Sűrűség: 0.806 g/cm3

Lobbanáspont: 72 C (CC)

10.	Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek.

Hőbomlás vagy tűz esetén COx, NOx  keletkezik.

Távoltartandó körülmények: gyújtóforrástól, nyílt lángtól, szikrától, direkt

napsugárzástól távol tartandó.

11.	Toxikológiai információk

A készítmény lenyelve ártalmas. Enyhe bőr és szemizgató hatást okozhat. Nem szenzibilizál. Ismételt bőrexpozíciója mérsékelt irritációt, a bőr zsírtalanítását okozhatja.

kerozin: gőzeinek nagy koncentrációban történő belégzése fejfájást, kábultságot okoz.

Lenyelve irritálja az emésztőtraktust, hányást, émelygést okoz.

12.	Ökotoxikológiai adatok:

kerozin: A vízi organizmusokra mérgező. A károsító hatás halakra és planktonokra a keveredéstől függően különböző, 100... 300 mg/l halálos. Víz minőségét veszélyeztető anyag.

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

4/4

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékai (a veszélyes hulladékjegyzékben V 54102 azonosító számon 	fáradt olaj megnevezés alatt) a II. veszélyességi kategóriába tartozó hulladéknak 	minősülnek, kezelésükre a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irány-	adók. Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

EWC kódszám: 12 01 07 halogénmentes (nem emulgeált) elhasznált hűtő-kenő

folyadék

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: nincsenek

15.	Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Munkavédelem

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, EüM, MüM rendeletei.

15.2.	Veszélyes anyagok

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

15.3.	Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. rendelet, 1/2000.(I.24.)KöM rendelet

15.4.	Vízszennyezés

3/1984.(II.7.) OVH ill. 33/1993.(XII.23.) KTM rendelet

4/1984.(II.7.) OVH ill. 34/1993.(XII.23.) KTM rendelet

16.	Egyéb

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Meteor Hungária Kft,

1133 Budapest, Visegrádi u.114.